- ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник настенный.

- ПАСПОРТ

- 1. Назначение

1.1. Светильники настенные предназначены для общего освещения административно-общественных, производственных помещений и освещения клинических зон больниц (ВН, BH comfort), и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-1, (ГОСТ P МЭК 60598-2-25 для светильника BH, BH comfort), ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99.

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильники соответствует степени защиты IP20 (Mirror light IP40) по ГОСТ 14254-96.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

1.6. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала (светильники VELA 140 и 240 – на поверхность из трудно воспламеняемого материала).

- 2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

- 3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку и замену компонент светильника производить только при отключенном питании.

- 4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять верхнюю часть. В светильнике BH снять боковые крышки и рассеиватели. В светильнике BH comfort снять рассеиватели и алюминиевые крышки. В светильнике STEP – боковые крышки и кронштейны.

4.3. Провода питания (и провода низковольтной сети в светильнике ВН) подвести к светильнику через отверстие в корпусе.

4.4. Закрепить светильник на опорной поверхности и подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. В светильнике ВН 236 к клемме L1 (для светильника BH 136 – L) подключается провод от выключателя общего (верхнего) освещения. В светильнике BH comfort (см. ниже), где Л1 – лампа 1, Л2 – лампа 2, Р - розетка:

4.5. Вставить лампу (лампы).

Внимание! Использование в светильниках VELA 140 и 240 ламп мощностью более 40 Вт недопустимо. Рекомендуется использовать свечеобразные лампы накаливания мощностью 40 Вт с диаметром колбы 30 мм.

4.6. Собрать светильник.

- 5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Светильник сертифицирован.

Сертификат соответствия №

- 6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартера браком не является.

03/07/14

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

- Lighting Technologies factory LLC

- Wall Light

- CERTIFICATE

- 1. Application

1.1. Wall lights are designed for general illumination of office, public and industrial rooms, as well as hospital clinical areas (BH, BH comfort). They are powered from AC mains (220 V (±10%), 50 Hz (±0.4 Hz). Power quality shall comply with GOST 13109-97.

1.2. The light complies with safety requirements of GOST R IEC 60598-1, GOST R IEC 60598-2-1, (GOST R IEC 60598-2-25 for BH, BH comfort light), and EMC requirements of GOST R 51318-99, GOST R 51514-99.

1.3. The light is manufactured in UKhL 4 configuration under GOST 15150-69.

1.4. The lights comply with IP20 degree of protection (IP40 for Mirror light ) under GOST 14254-96.

1.5. Class of protection against electric shock: I.

1.6. The light may be mounted at surface of normal flammability (VELA 140 and 240 lamps must be mounted at surface of low flammability).

- 2. Delivery set

Light without lamps (pcs)		1

Package (pcs)		1

Certificate (pcs)		1

- 3. Safety

Never install, clean and replace light components, if power is ON.

- 4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the upper part from the unpacked light. Remove side covers and lenses from BH, BH comfort light or side covers and brackets from STEP light.

4.3. Lay power wiring (and low voltage wiring for BH light) to the light through the opening in the housing.

4.4. Install the light on the mounting surface and connect wires to the terminal block according to specified polarity. Connect the wire from the general (overhead) illumination switch to L1 terminal for BH 236 light and to L terminal for BH 136 light.

4.5. Install lamp(s).

Caution! Never use lamps of more that 40 W in VELA 140 and 240 lights. It is recommended to use 40 W candle-shaped incandescent lamps with 30 mm OD bulb.

4.6. Assemble the light.

- 5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

QA inspector:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The light is certified.

Certificate of compliance No.:

- 6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period: 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years for lights with housing and/or lens made of polymeric materials

- 10 years for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starter shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Shop stamp

- ЖСҚ «Зауыт «Световые технологии»

Қабырға шырағы.

- ҚҰЖАТЫ

- 1. Міндеті

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жалпы жарықтандыру және ауруханалардың клиникалық аймақтарын жарықтандыру үшін (ВН) шығарылған, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған қабырға шырақтары. Электр құаты сапасы МЕМСТ 13109-97 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. Шырақ МЕМСТ Р МЭК 60598-1, МЕМСТ P МЭК 60598-2-1, (МЕМСТ P МЭК 60598-2-25 BH, BH comfort шырақ үшін), ЭМҮ ГОМЕМСТСТ P 51318-99, МЕМСТ P 51514-99 қауіпсіздік стандарттарына сәйкес.

1.3. Шырақ МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК 4 орындауында шығарылады.

1.4. Шырақ МЕМСТ 14254-96 бойынша IP20 (Mirror light IP40) сыртқы орта әсерінен қорғау деңгейіне сәйкес.

1.5. Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы – I.

1.6. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады (VELA 140 және 240 шырақтар – жанғыштығы қыин материалдан жасалған тірек бетіне).

- 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.		1

Бума, дана.			1

Құжаты, дана.		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтан жоғарғы бөлігін шешу. BH, BH comfort шырақтың жанындағы қақпақтарын және шашыратқышын шешу, STEP шырағында – жанындағы қақпақтарды мен кронштейнды.

4.3. Қуат сымдарын (ВН шырағында және төмен вольтті желінің сымын) тұрқыдағы тесік арқылы шыраққа жеткізу.

4.4. Шырақты тірек бетіне орнатып, сымдарды көрсетілген кереғарлыққа сәйкес клеммалық қалыпқа қосу. ВН 236 шырағында L1 клеммасына (BH 136 шырақ үшін – L) жалпыға бірдей (төбедегі) жарықтың ажыратқышынан сым қосылады.

4.5. Шамды (шамдарды) қосу.

Назар аударыңыз! VELA 140 және 240 шырақтарда 40 Вт асатын қуатты шамдарды қолдануға болмайды. Балауыз шам тәрізді 40 Вт колба диаметрі 30 мм болатын қызу шамдарды қолдануға кеңес беріледі

4.6. Шырақты жинау.

- 5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

ТСБ бақылаушысы________________________________________________________________________________________________________________________________________

Шырақ сертификатталған

Сәйкестік сертификат нөмірі

- 6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы

- ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

- Свяцільнік насценны.

- ПАШПАРТ

- 1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнікі насценныя ўжываюцца для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх, вытворчых памяшканняў і асвятлення клінічных зон шпіталяў (ВН), і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ГОСТ 13109-97.

1.2. Свяцільнік адпавядае патрабаванням бяспекі дзяржаўнага стандарта Расійскай Федэрацыі ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ P МЭК 60598-2-1, (ГОСТ P МЭК 60598-2-25 для свяцільніка BH, BH comfort), ЭМС ГОСТ P 51318-99, ГОСТ P 51514-99.

1.3. Свяцільнік выпускаецца ў выкананні УХЛ 4 паводле дзяржстандарта ГОСТ 15150-69.

1.4. Свяцільнікі адпавядае ступені аховы IP20 (Mirror light IP40) паводле дзяржстандарта ГОСТ 14254-96.

1.5. Клас аховы ад паражэння электрычным токам – I.

1.6. Свяцільнік можа быць устаноўлены на паверхню з нармальна запальваемага матэрыяла (свяцільнікі VELA 140 и 240 – на паверхню з цяжка запальваемага матэрыяла).

- 2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.	1

Упакоўка, шт		1

Пашпарт, шт.		1

- 3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку і замену скампанент свяцільніка праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

- 4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць верхнюю частку. У свяцільніку ВН, BH comfort зняць бакавыя крышкі і рассейвацелі, у свяцільніку STEP – бакавыя крышкі і кранштэйны.

4.3. Правады сілкавання (і правады нізкавольтнай сеткі ў свяцільніку ВН) падвесці да свяцільніка праз адтуліны ў корпусе.

4.4. Замацаваць свяцільнік на апорнай паверхні і падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю . У свяцільнік ВН 236 да клемы L1 (для свяцільніка BH 136 – L) падключаецца провад ад выключальніка агульнага (верхняга) асвятлення.

4.5. Уставіць лямпу (лямпы).

Увага! Выкарыстанне ў свяцільніках VELA 140 і 240 лямп магутнасцю больш за 40 Вт не дапускаецца. Рэкамендуецца выкарыстоўваць свечкападобныя лямпы напальвання магутнасцю 40 Вт з дыяметрам колбы 30 мм.

4.6. Сабраць свяцільнік.

- 5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр АТК____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свяцільнік сертыфікаваны.

Сертыфікат адпаведнасці №

- 6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод вытворца абавязуецца бясплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільнік, які выйшаў са строю па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільніка.

6.3. Тэрмін службы свяцільнікаў у нармальных кліматычных умовах пры захаванні правілаў мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільнікаў, корпус і/ці аптычная частка (рассейвацель) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільнікаў.

6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з’яўляецца.

- Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп крамы

- ТОВ «Завод «Світлові Технології»

- Світильник настінний.

- ПАСПОРТ

- 1.Призначення

1.1. Світильники настінні призначені для загального освітлення адміністративно-громадських, виробничих приміщень і освітлення клінічних зон лікарень (ВН), і розрахований для роботи в мережах змінного струму 220 В (± 10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 13109-97.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ ІЕС 60598-2-1, (ДСТУ ІЕС 60598-2-25 для світильника BH, BH comfort), ЕМС за ДСТУ CISPR 15:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2.

1.3. Світильник виготовляється у виконанні УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 (Mirror light IP40) за ГОСТ 14254-96.

1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

1.6. Світильник може бути встановлений на поверхню з нормально займистого матеріалу (світильники VELA 140 і 240 – на поверхню з важко займистого матеріалу).

- 2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт. 	1

Упаковка, шт. 		1

Паспорт, шт. 		1

- 3. Вимоги з техніки безпеки

3.1.Встановлення, чистку та заміну компонентів світильника здійснювати тільки при відключеному живленні.

- 4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника здійснюється відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти верхню частину. У світильнику BH, BH comfort зняти бічні кришки й розсіювачі, у світильнику STEP – бокові кришки і кронштейни.

4.3. Провід живлення (і проводи низьковольтної мережі у світильнику ВН) підвести до світильника через отвір у корпусі.

4.4. Закріпити світильник на опорній поверхні і підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності. У світильнику ВН 236 до клеми L1 (для світильника BH 136-L) підключається провід від вимикача загального (верхнього) освітлення.

4.5. Вставити лампу (лампи).

Увага! Використання в світильниках VELA +140 і 240 ламп потужністю більше 40 Вт недопустимо. Рекомендується використовувати свічкоподібні лампи розжарювання потужністю 40 Вт з діаметром колби 30 мм.

4.6. Зібрати світильник.

- 5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Світильник сертифікований.

- 6. Гарантійні зобов’язання

6.1. Завод – виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і / або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4.Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

- Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

1					  1а				    2

3					4					5

6

| L | лампа | lamp | лампа | лямпа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kc | кнопка сигнальная | signal button | кнопка сигнальная | кнопка сігнальная |
| ЭПРА | ЭПРА | ECG | ЭТҚА | ЭПРА |

| 6 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА |  | Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains |  | Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі |  | Схема падключэння да сілкуючай сеткі з рэгулюемым ЭПРА |  | Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь ЭмПРА / ЭПРА | Схема электрических соединений ЭмПРА / ЭПРА | Коэффициент мощности ЭмПРА / ЭПРА | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTN 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5 | 630х140х87 | 1,8 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| OTN 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1240х140х87 | 2,7 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| BH 136 | KЛЛ 2G11 | - / 4 | 0,96 | 600х115х135 | 2,5 | ТУ 3461-011-44919750-07 |
| BH 236 | KЛЛ 2G11 | - / 3 | 0,96 | 600х115х135 | 3,0 | ТУ 3461-011-44919750-07 |
| BH 236/118 | KЛЛ 2G11+ ЛЛ G13 | -/ 5 | 0,96 | 860х115х135 | 3,6 | ТУ 3461-011-44919750-07 |
| BH comfort 118/118 | ЛЛ G13 | -/ЭПРА | 0,96 | 1030х150х160 | 7 | ТУ 3461-011-44919750-07 |
| VELA 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭПРА | 0,6 / 0,96 | 320х320х95 | 2,5 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| VELA 126 | G24-d3/G24-q3 | 1 / ЭПРА | 0,5/ 0,96 | 320х320х95 | 2 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| VELA 140 | ЛН, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 1,6 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| VELA 240 | ЛН, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 2,2 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FROST 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭПРА | 0,6/0,96 | 350х350х95 | 3,2 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| STEP 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 675x153x45 | 1,5 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| STEP 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1275 x153x45 | 2,1 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| STEP 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1575 x153x45 | 2,4 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 700х104,5х77,3 | 2,5 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1400 х104,5х77,3 | 5 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 0,96 | 1600 х104,5х77,3 | 6 | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| Mirror light 115 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 0,6 | 580х88х45 | 0,6 | ТУ 3461-001-44919750-07 |

| Code, number and power of lamps | Lamp type and base E/mCCG/ECG | Connection diagram E/mCCG/ECG | Power Factor E/mCCG/ECG | Dimensions (mm) AxBxC | Weight (kg) (max.) | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTN 118 | FL G13 | 1 | 0,5 | 630х140х87 | 1,8 | TU 3461-001-44919750-07 |
| OTN 136 | FL G13 | 1a | 0,85 | 1240х140х87 | 2,7 | TU 3461-001-44919750-07 |
| BH 136 | CFL 2G11 | - / 4 | 0,96 | 600х115х135 | 2,5 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236 | CFL 2G11 | - / 3 | 0,96 | 600х115х135 | 3,0 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236/118 | CFL 2G11+ ЛЛ G13 | -/ 5 | 0,96 | 860х115х135 | 3,6 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH comfort 118/118 | FL G13 | -/ EGG | 0,96 | 1030х150х160 | 7 | ТU 3461-011-44919750-07 |
| VELA 218 | CFL 2G11 | 2 / EGG | 0,6 / 0,96 | 320х320х95 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 126 | G24-d3/G24-q3 | 1 / EGG | 0,5/ 0,96 | 320х320х95 | 2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 140 | FN, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 1,6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 240 | FN, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 2,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FROST 218 | CFL 2G11 | 2 / EGG | 0,6/0,96 | 350х350х95 | 3,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 114 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 675x153x45 | 1,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 128 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1275 x153x45 | 2,1 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 135 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1575 x153x45 | 2,4 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 114 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 700х104,5х77,3 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 128 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1400 х104,5х77,3 | 5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 135 | FL G5 | Shown at ECG | 0,96 | 1600 х104,5х77,3 | 6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| Mirror light 115 | FL G13 | Shown at ECG | 0,6 | 580х88х45 | 0,6 | TU 3461-001-44919750-07 |

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі ЭмТҚА / ЭТҚА | Электр жалғау үлгісі ЭмТҚА / ЭТҚА | Қуат коэффициенті ЭмТҚА / ЭТҚА | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы кг | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTN 118 | Қызу шамы G13 | 1 | 0,5 | 630х140х87 | 1,8 | TU 3461-001-44919750-07 |
| OTN 136 | Қызу шамы G13 | 1a | 0,85 | 1240х140х87 | 2,7 | TU 3461-001-44919750-07 |
| BH 136 | Шағын нұршам 2G11 | - / 4 | 0,96 | 600х115х135 | 2,5 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236 | Шағын нұршам 2G11 | - / 3 | 0,96 | 600х115х135 | 3,0 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236/118 | KЛ Шағын нұршам Л 2G11+ ЛЛ G13 | -/ 5 | 0,96 | 860х115х135 | 3,6 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH comfort 118/118 | Қызу шамы G13 | -/ ЭТКА | 0,96 | 1030х150х160 | 7 | ТU 3461-011-44919750-07 |
| VELA 218 | Шағын нұршам 2G11 | 2 / ЭТКА | 0,6 / 0,96 | 320х320х95 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 126 | G24-d3/G24-q3 | 1 / ЭТКА | 0,5/ 0,96 | 320х320х95 | 2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 140 | Қызу шамы, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 1,6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 240 | Қызу шамы, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 2,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FROST 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭТКА | 0,6/0,96 | 350х350х95 | 3,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 114 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 675x153x45 | 1,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 128 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1275 x153x45 | 2,1 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 135 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1575 x153x45 | 2,4 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 114 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 700х104,5х77,3 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 128 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1400 х104,5х77,3 | 5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 135 | Нұршам G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,96 | 1600 х104,5х77,3 | 6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| Mirror light 115 | Нұршам G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 0,6 | 580х88х45 | 0,6 | TU 3461-001-44919750-07 |

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль ЭмПРА / ЭПРА | Схема электрычных злучэнняў ЭмПРА / ЭПРА | Каэфіцыент магутнасці ЭмПРА / ЭПРА | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OTN 118 | ЛЛ G13 | 1 | 0,5 | 630х140х87 | 1,8 | TU 3461-001-44919750-07 |
| OTN 136 | ЛЛ G13 | 1a | 0,85 | 1240х140х87 | 2,7 | TU 3461-001-44919750-07 |
| BH 136 | KЛЛ 2G11 | - / 4 | 0,96 | 600х115х135 | 2,5 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236 | KЛЛ 2G11 | - / 3 | 0,96 | 600х115х135 | 3,0 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH 236/118 | KЛЛ 2G11+ ЛЛ G13 | -/ 5 | 0,96 | 860х115х135 | 3,6 | TU 3461-011-44919750-07 |
| BH comfort 118/118 | ЛЛ G13 | -/ЭПРА | 0,96 | 1030х150х160 | 7 | ТU 3461-011-44919750-07 |
| VELA 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭПРА | 0,6 / 0,96 | 320х320х95 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 126 | G24-d3/G24-q3 | 1 / ЭПРА | 0,5/ 0,96 | 320х320х95 | 2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 140 | ЛН, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 1,6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| VELA 240 | ЛН, Е27 | - | 1,0 | 320х320х95 | 2,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FROST 218 | KЛЛ 2G11 | 2 / ЭПРА | 0,6/0,96 | 350х350х95 | 3,2 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 675x153x45 | 1,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1275 x153x45 | 2,1 | TU 3461-001-44919750-07 |
| STEP 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1575 x153x45 | 2,4 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 700х104,5х77,3 | 2,5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1400 х104,5х77,3 | 5 | TU 3461-001-44919750-07 |
| FLEX/W 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | 0,96 | 1600 х104,5х77,3 | 6 | TU 3461-001-44919750-07 |
| Mirror light 115 | ЛЛ G13 | Прыведзена на ЭПРА | 0,6 | 580х88х45 | 0,6 | TU 3461-001-44919750-07 |