ООО «МГК «Световые Технологии»

Светильник серии FLAME LINE

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Светильник серии FLAME, подвесной, предназначен для освещения административно-общественных помещений и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

1.4. Светильник соответствует степени защиты IP20 по ГОСТ 14254-96.

1.5. Класс защиты от поражения электрическим током – I.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.

4. Состав изделия

Светильник состоит из корпуса (алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской), внутри которого находится электронный пускорегулирующий аппарат, провода внутреннего монтажа и потолочного кабеля с клеммной колодкой для подключения сетевых проводов, патронов для люминесцентной лампы. В светильник вставляется опаловый рассеиватель из ПММА. (Возможен вариант светильника прямого-отраженного света. Необходимо дополнительно заказать аксессуар FL рассеиватель верхний.)

При установке в линию необходим комплект соединения (на одну линию): 2 торцевых крышки, крепежные элементы для торцевых крышек, питающий провод, потолочная чашка. Возможно L, T, X-образное соединение с помощью доп. элементов.

5. Правила эксплуатации и установка

5.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

5.2. Осуществите монтаж светильников в соответствии с «Инструкцией по монтажу светильника FLAME LINE».

При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 4).

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-001-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Завод – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации,

в течение гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

7.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

7.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штамп магазина

Габаритные размеры, мм.

Схемы электрических соединений.

1.							2.

3.							4. Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА

LLC "IGC" Lighting Technologies "

Lighting fixture Series FLAME LINE

DATA SHEET

1. Designation

1.1. FLAME series underslung lighting fixture is intended for emergency illumination of public administrative and suitable for use in 220VAC (± 10%), 50 Hz (± 0,4 Hz). Electric power quality shall be in accordance with GOST 54149-2010.

1.2. The lighting fixture meets the requirements of all technical regulations of the Customs Union 004/2011 “on safety of 	low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “electromagnetic capability of technical means”.

1.3. The lighting fixture is manufactured in UKHL4 design according to GOST 15150-69.

1.4. The lighting fixture complies with IP20 protection level according to GOST 14254-96.

1.5. Electric shock protection class – I.

2. Delivery set

Lighting fixture (no lamps), pcs.		1

Package, pcs.			1

Data Sheet, pcs.			1

3. Safety requirements

Perform installation, cleaning of the floodlight and replacement of components only with power off.

4. Product composition

The lamp consists of a body frame (aluminum profile, powder coated), inside which there is electronic control gear, wires of internal mounting and ceiling cable with terminal block to connect the network cables, cartridges for fluorescent lamp. The lighting fixture is installed at the opal diffuser of PMMA. (There is a possible variant of luminaire of direct-indirect light. It is necessary 
to order an accessory, FL upper diffuser).

For in-line installation you will need to order a connection set (at one line): 2 end covers, fixing elements for end covers, power supply wire, ceiling cup. L, T, X-connection with use of additional elements is possible.

5. Codes for operation and installation

5.1. Operation of the lighting fixture is performed in accordance with the “Rules of technical operation of consumers’ electrical plants.”

5.2. Perform installation of lighting fixtures in accordance with “Installation Guidelines for LINE series lighting fixtures.”

When using adjustable ECG, control wires shall be connected in accordance with the polarity, specified at the marking (see fig.4).

6. Certificate of Acceptance

The lighting fixture complies with TOR 3461-001-44919750-12 and is fit for use.

Date of manufacture

QCD Inspector

The lighting fixture is certified.

7. Warranty liability

7.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions,

during the warranty period.

7.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

7.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

8 years – for light fixtures the casing and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

10 years – for other lighting fixtures.

7.4. Failure of fluorescent lamps is not a defect.

Address of the manufacturer: Magistralnaya str., 11A, Ryazan, 390010

Sale date

Store stamp

Overall dimensions, mm.

Wiring diagrams.

1.							2.

ECG for LL

ECG for LL

Terminal block

3.							4. Scheme of connection with adjusting ECG to the power supply mains.

«Жарық технологиялары» СК» ЖШҚ

FLAME LINE сериясының шамдалы

ТӨЛҚҰЖАТ

1. Тағайындалуы

1.1. FLAME сериясының шамдалы жарық диодты шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4%) айналмалы токтың желісінде жұмыс істеу үшін есептелген. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. Шамдал ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.3. Шамдал МЕМСТ 15150-69 бойынша орташа салқын климаттың (ОСК4) орындалуында шығарылады.

1.4. Шамдал МЕМСТ14254-96 бойынша IP20 қорғану деңгейіне сәйкес келеді.

1.5. Электрлік токпен зақымдалудан қорғану классы – І.

2. Жеткізілім жиынтығы

Шамдал (лампасыз), дана		1

Орам, дана				1

Төлқұжат, дана			1

3. Қауіпсіздік техникасы бойынша талаптар

Шамдалды орнатуды, тазалауды және құрамдас бөліктерін (лампалар) ауыстыруды тек қуат көзін өшіріп орындаңыз.

4. Өнімнің құрамы:

Шамдал ішінде электрондық қосуды реттегіш аппараты, желілік сымдарды және люминесценттік лампаларға арналған патрондарды орнатуға арналған ішкі орнату сымдары мен төбе кабелі бар корпустан (ұнтақ сырмен сырланған алюминий профилі) тұрады. Шамдалға ПММА-дан жасалған жылтыраған шашыратқыш орнатылады. (Жарықты тікелей шағылыстыратын шамдал нұсқасы болуы мүмкін. Жоғарғы FL шашыратқышына бөлек тапсырыс беру керек.)

Желіге орнату үшін жалғағыштар жиынтығы қажет (бір желіге): 2 кеспелтекті қақпақтар, кеспелтек қақпақтарға арналған бекіткіш элементтер, қоректік желі, төбелік тостағанша. Қосымша элементтердің көмегімен L, T, X-тәріздес біріктіруге болады.

5. Пайдалану ережесі мен орнату.

5.1. Шамдалды пайдалану «Тұтынушылардың электрлік қондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізіледі.

5.2. Шамдалдарды орнатуды «FLAME LINE шамдалдарын орнату бойынша нұсқаулыққа» сәйкес орындаңыз.

Электрондық іске қосуды реттейтін аппаратты пайдаланғанда, басқарушы сымдары таңбалауда көрсетілген полярлықты (4-суретті қараңыз) қатаң сақтай отырып қосылады.

6. Қабылдау туралы куәлік.

Шамдал ТШ 3461-001-44919750-12 талаптарына сәйкес және пайдалануға жарамды деп танылды.

Шығарылған күні.

ТББ Бақылаушысы

Шамдал сертификатталған.

7. Кепілдік міндеттемелер.

7.1. Өндіруші зауыт қалыпты пайдалану шартында сатып алушының кінәсінен тыс істен шыққан прожекторды ақысыз жөндеуге немесе алмастыруға міндеттенеді.

кепілдік уақытының ішінде.

7.2. Кепілдік мерзімі – шамдалды дайындаған күннен бастап 36 ай.

7.3. Қалыпты климаттық жағдайда орнату және пайдалануы ережелерін сақтағанда шамдалдардың қызмет ету мерзімі:

корпусы және/немесе оптикалық бөлігі (шашыратқыш) полимерлі материалдардан дайындалған шамдалдар үшін – 8 жыл;

басқа шамдалдар үшін – 10 жыл.

7.4. Нұршамдардың істен шығуы жарамсыз болып табылмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

Сыртқы өлшемдері, мм.

Электрлік қосылыстардың сұлбасы.

1.							2.

ЛЛ-ға арналған ЭПРА

ЛЛ-ға арналған ЭПРА

3.							4. ІҚРА реттегіші бар қуат желісіне қосу сұлбанұсқасы

Клеммалық қалып.

ТАА «МГК «Светлавыя Тэхналогіі»

Свяцільня серыі FLAME LINE

ПАШПАРТ

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільня серыі FLAME, падвесная, прызначаная для асвятлення адміністрацыйна-грамадскіх памяшканняў і разлічаная для працы ў сетцы пераменнага току 220 В (±10%), 
50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць ДАСТ Р 54149-2010.

1.2. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.3. Свяцільня выпускаецца ў выкананні УХЛ4 у адпаведнасці з ДАСТ 15150-69.

1.4. Свяцільня адпавядае ступені абароны IP20 у адпаведнасці з ДАСТ 14254-96.

1.5. Клас абароны ад паражэння электрычным токам – I.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільня (без лямпаў), шт.		1

Упакоўка, шт.			1

Пашпарт, шт.			1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Усталёўку, чыстку свяцільні і замену кампанентаў выконваць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Склад вырабу

Свяцільня складаецца з корпуса (алюмініевы профіль, пафарбаваны парашковай фарбай), унутры якога знаходзіцца электронны пускарэгулявальны апарат, правады ўнутранага мантажу і столевага кабелю з клемнай калодкай для падключэння сеткавых правадоў, патронаў для люмінесцэнтнай лямпы. У свяцільню ўстаўляецца апалавы рассейвальнік 
з ПММА. (Магчымы варыянт свяцільні прамога-адлюстраванага святла. Неабходна дадаткова заказаць аксесуар FL рассейвальнік верхні.)

Пры ўстаноўцы ў лінію неабходны камплект злучэння (на адну лінію): 2 тарцовыя накрыўкі, крапежныя элементы для тарцовых накрывак, сілкавальны провад, столевы кубак. Магчыма L, T, X-вобразнае злучэнне з дапамогай дадатковых элементаў.

5. Правілы эксплуатацыі і ўсталёўка

5.1. Эксплуатацыя свяцільні выконваецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў».

5.2. Выканайце мантаж свяцільняў у адпаведнасці з «Інструкцыяй па мантажы свяцільні FLAME LINE».

Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА кіруючыя правады падключаюцца строга ў адпаведнасці з палярнасцю, пазначанай у маркіроўцы (гл. мал. 4).

6. Пасведчанне пра прыёмку

Свяцільня адпавядае ТУ 3461-001-44919750-12 і прызнаная прыдатнай да эксплуатацыі.

Дата выпуску

Кантралёр АТК

Свяцільня сертыфікаваная.

7. Гарантыйныя абавязкі

7.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі,

на працягу гарантыйнага тэрміну.

7.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

7.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

7.4. Выхад з ладу люмінесцэнтных лямпаў бракам не з’яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

Габарытныя памеры, мм

Схемы электрычных злучэнняў.

1.							2.

ЭПРА для ЛЛ

ЭПРА для ЛЛ

3.							4. Схема падключэння да сілкавальнай сеткі з рэгулюемым ЭПРА

Клемная калодка

ТОВ «ТК «Світлові Технології»

Світильник серії FLAME LINE

ПАСПОРТ

1. Призначення

1.1. Світильник серії FLAME, підвісний, призначений для освітлення адміністративно-громадських приміщень і розрахований для роботи в мережі зі змінним струмом (±10%), 
50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ДСТУ 54149-2010.

1.2. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.3. Світильник випускається у виконанні УХЛ4 за ДСТУ 15150-69.

1.4. Світильник відповідає ступеню захисту IP20 за ГОСТ 14254-96.

1.5. Клас захисту від ураження електричним струмом – I.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника і заміну компонент проводити лише з вимкненим живленням.

4. Склад виробу

Світильник складається з корпусу (алюмінієвий профіль, пофарбований порошковою фарбою), всередині якого знаходиться електронний пускорегулюючі апарати, проводи внутрішнього монтажу і стельового кабелю з клемної колодкою для підключення мережевих дротів, патронів для люмінесцентної лампи. У світильник встановлюється опаловий розсіювач з ПММА. (Можливий варіант світильника прямого-відбитого світла. Необхідно додатково замовити аксесуар FL рассєїватель верхній.)

При установці в лінію необхідний комплект з'єднання (на одну лінію): 2 торцеві кришки, кріпильні елементи для торцевий кришок, провід живлення, стельова чашка. 
Можливо, L, T, X-подібне з’єднання за допомогою дод.елементів.

5. Правила експлуатації та установка

5.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

5.2. Здійсните монтаж світильників у відповідності з «Інструкцією по монтажу світильників серії FLAME LINE».

При використанні регульованого ЕПРА, керуючі дроти підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні (див. Мал. 4).

6. Свідоцтво про прийняття

Світильник відповідає ТУ 3461-001-44919750-12 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата випуску

Контролер ОТК

Світильник сертифікований.

7. Гарантійні обов’язки

7.1. Завод – виробник зобов'язується безоплатно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації,
протягом гарантійного строку.

7.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

7.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) які виготовлені з полімерних матеріалів;

10 років – для решти світильників.

7.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп браком не є.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазину

Габаритні розміри,мм.

Схеми електричних з`єднань.

1.							2.

ЕПРА для ЛЛ

ЕПРА для ЛЛ

3.							4. Схема підключення до мережі живлення з регулюємим ЕПРА

Клемна колодка

| Артикул (количество и мощность ламп) |  | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Длина А, мм, | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAME DR | 1x28 | G5 | 2 | 1294 | 4,9 |
|  | 2x28 | G5 | 3 | 1294 | 4,9 |
|  | 1x35 | G5 | 2 | 1594 | 5,9 |
|  | 2x35 | G5 | 3 | 1594 | 5,9 |
| FLAME SPOTR | 1х20 | Gx10 | 1 | 230 | 1,4 |
|  | 1х50 | GU5.3 | 1 | 230 | 1,6 |

| Luminaire name (quality and lamp wattage) |  | Lamp type and base | Scheme of the electric connections | Length A, mm, | Weight, kg, max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAME DR | 1x28 | G5 | 2 | 1294 | 4.9 |
|  | 2x28 | G5 | 3 | 1294 | 4.9 |
|  | 1x35 | G5 | 2 | 1594 | 5.9 |
|  | 2x35 | G5 | 3 | 1594 | 5.9 |
| FLAME SPOTR | 1х20 | Gx10 | 1 | 230 | 1.4 |
|  | 1х50 | GU5.3 | 1 | 230 | 1.6 |

| Артикул (лампалар саны мен қуаттылығы) |  | Лампа мен цоколь түрі | Сұлба электрлік қосылыстар | Ұзындығы А, мм, | Салмағы, кг көп емес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAME DR | 1x28 | G5 | 2 | 1294 | 4,9 |
|  | 2x28 | G5 | 3 | 1294 | 4,9 |
|  | 1x35 | G5 | 2 | 1594 | 5,9 |
|  | 2x35 | G5 | 3 | 1594 | 5,9 |
| FLAME SPOTR | 1х20 | Gx10 | 1 | 230 | 1,4 |
|  | 1х50 | GU5.3 | 1 | 230 | 1,6 |

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямпаў) |  | Тып лямпы і цокаль | Схема электрычных злучэнняў | Даўжыня А, мм, | Маса, кг, не больш за |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAME DR | 1x28 | G5 | 2 | 1294 | 4,9 |
|  | 2x28 | G5 | 3 | 1294 | 4,9 |
|  | 1x35 | G5 | 2 | 1594 | 5,9 |
|  | 2x35 | G5 | 3 | 1594 | 5,9 |
| FLAME SPOTR | 1х20 | Gx10 | 1 | 230 | 1,4 |
|  | 1х50 | GU5.3 | 1 | 230 | 1,6 |

| Артикул (кількість та потужність ламп) |  | Тип лампи і цоколь | Схема електричних з’єднань | Довжина А, мм, | Маса, кг, не більше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAME DR | 1x28 | G5 | 2 | 1294 | 4,9 |
|  | 2x28 | G5 | 3 | 1294 | 4,9 |
|  | 1x35 | G5 | 2 | 1594 | 5,9 |
|  | 2x35 | G5 | 3 | 1594 | 5,9 |
| FLAME SPOTR | 1х20 | Gx10 | 1 | 230 | 1,4 |
|  | 1х50 | GU5.3 | 1 | 230 | 1,6 |