ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник встраиваемый с электронным пускорегулирующим аппаратом

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник встраиваемый в подвесные потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипc предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

1.2. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен в нишу из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус закрепить в нише подвесного (реечного) потолка (при недостаточной несущей способности подвесного потолка дополнительно прикрепить светильник к основному потолку). Светильники серии VECTOR встраиваются только в подшивные потолки и стены из гипсокартона с помощью клипс (заказываются отдельно).

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 1) (для ЭПРА DALI полярность безразлична).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин или установочных клипс и винтов.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-002-44919750-12 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC "Lighting technologies production"

Integrated light with electronic control gear

Certificate

1. Application

1.1. The lighting fixture, integrated into the Armstrong suspended ceilings and dry wall false ceiling by means of clips is designed for general illumination of office, public and industrial rooms.It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). AC/DC modification of lights should be connected to 220 V (±10%), 0 or 50 Hz (±0,4 Hz) power source. Power quality shall comply with GOST R 32144-2013.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The light may be installed in recess made of material of normal flammability.

1.5. Min. power factor – 0.96.

2. Delivery set

Light without lamps, pcs		1

Package, pcs		1

Certificate, pcs		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the diffuser from the unpacked light. Insert power wires in the hole in the housing. Secure the housing in the recess in the suspended (strip) ceiling. If load capacity of suspended ceiling is not enough, secure the light to the main ceiling. VECTOR light are suitable for fitting into plaster-board ceilings and walls only by means of clips (to be ordered separately).

4.3. Connect wires to the terminal block according to specified polarity.

4.4. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 1) (for DALI ECG the polarity is indifferent).

4.5. Install the lamp(s).

4.6. Fix the diffuser in the housing by spring or mounting clips and screws.

5. Acceptance

The light complies with the TOR 3461-002-44919750-12 and is admitted serviceable.

Manufacturing date

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The Manufacturer undertakes to repair or replace the faulty light within the warranty period free of charge, if such fault is not caused by the Customer, and the light operated in normal conditions.

6.2. Warranty period – 36 months as of the manufacturing date.

6.3. Service life of lights in normal climate subject to compliance with installation and operation requirements:

- 8 years – for lights with housing and/or lens made of polymeric materials;

- 10 years – for other lights.

6.4. Failure of the fluorescent lamps shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Date of sale

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Іске қосуды реттейтін аппараты бар кіріктірме шырақ

Құжаты

1. Міндеті

1.1. «Армстронг» типті аспалы төбелерге орнатуға арналған немесе қысқыштар көмегімен гипсокартоннан жасалған жалғанған төбелерге орнатылатын шамдал әкімшілік-қоғамдық ғимараттарды жарықтандыруға арналған және 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған төбе шырағы. Ауыспалы немесе тұрақты тоқ желісінен (AC/DC) жұмыс істеуге бағытталған шырақтар үшін қуат желісінің ерекшіліктері: 220 В (±10%), тоқ жиілігі 0 немесе 50 Гц (±0,4 Гц). Электр құаты сапасы МЕМСТ Р 32144-2013 стандартына сәйкес болу қажет.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақты жанғыштығы орташа материалдан жасалған ұяшықтың ішіне орнатуға болады.

1.5. Қуат коэффициенті –0,96 кем емес.

- 2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана. 		1

Бума, дана. 			1

Құжаты, дана. 		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. С Бумасы шешілген шырақың шашыратқышын шешіп, тұрқының тесігінен желілік сымдарды өткізу, тұрқыны аспалы (төрткілдеш) төбенің ұяшығындабекіту (аспалы/төрткілдеш төбенің көтеру мүмкіндігі жеткіліксіз жағдайда қосымша ретінде негізгі төбеге бекіту қажет). VECTOR топтамадағы шырақтар (бөлек тапсырма беріледі) тек жалғап тігілетін төбелерге немесе гипсокартон қабырғаларға клипстер арқылы орнатылады.

4.3. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу.

4.4. Реттеуіш ЭТҚА қолданатын жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 1). (DALI ЭТҚА үшін кереғарлық маңызды емес).

4.5. Шамды (шамдарды) қосу.

4.6. Серіппелерді немесе орнату клипстерді және бұрандаларды сарт еткізіп жауып шашыратқышты бекіту.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-002-44919750-12–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды.

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған.

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен: -жайы : 390010, Рязань қаласы, Магистральная көш. 11-а.

Сатылған күні_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дүкен мөртаңбасы.

TОВ «Завод «Світлові технології»

Світильник вмонтований з електронним пускорегулюючим апаратом

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник вмонтований призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Для модифікацій світильників, розрахованих для роботи в мережі постійного або перемінного струму (AC/DC), параметри мережі живлення:220 В (±10%), частота струму 0 або 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ Р 32144-2013.

1.2. Для світильників, які виробляються у виконанні УХЛ2 * за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

1.5. Коефіцієнт потужності – не менше 0,96.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.		1

Упаковка, шт.			1

Паспорт, шт.			1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) виконувати лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та встановлення

4.1. Експлуатація світильника проводиться відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти розсіювач, завести мережеві проводи через отвір у корпусі, корпус закріпити в ніші підвісної (рейкової) стелі (при недостатній носівній здатності підвісної стелі додатково прикріпити світильник до основної стелі). Світильники серії VECTOR вмонтовується тільки в підшивні стелі та стіни з гіпсокартону за допомогою кліпс (замовляються окремо).

4.3. Підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності.

4.4. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються строго з дотриманням полярності, вказаної у маркуванні (див. рис. 1) (для ЕПРА DALI полярність не має значення).

4.5. Вставити лампу (лампи).

4.6. Закріпити розсіювач в корпусі зафіксувавши його за допомогою пружин або установочних кліпс та гвинтів.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ 3461-002-44919750-12 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов'язується безкоштовно відремонтувати або замінити світильник, що вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, протягом гарантійного терміну.

6.2. Гарантійний термін – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Термін служби світильників у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу ламп браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА | Diagram of connecting the light with adjustable ECG to mains |  |  | Реттеуіш ЭТҚА-мен қуат желіге қосылу үлгісі | Схема підключення до живлячої мережі з регульованим ЕПРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Клеммная колодка | Terminal box |  |  | Клеммалық қалып | Клемна колодка |

1.							2.

C

A

B

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Степень защиты от воздействия окруж. среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595xx110 | 2,8 | 275x575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x110 | 4,8 | 275x1175 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х595х110 | 4,6 | 575х575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 bm | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 605x605x110 | 5 | 575x575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 | 4.4 | 575x575 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x110 | 8 | 575x1175 | Бипараболическая зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x85 | 2,4 | 275x575 | Параболическая зеркальная(матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x85 | 4,4 | 275x1175 | Параболическая зеркальная(матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x85 | 3,8 | 575x575 | Параболическая зеркальная(матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 605x605x85 | 4,1 | 575x575 | Параболическая зеркальная(матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x90 | 7,5 | 575x1175 | Параболическая зеркальная(матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 195x1195x82 | 3,2 | 175x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 228 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 254 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 258 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1495x81 | 5,5 | 275x1475 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 HF bm | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 605x605x82 | 4 | 575x575 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – образная зеркальная (матовая) решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x79 | 4 | 575x575 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – образная белая решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – образная белая решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – образная белая решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – образная белая решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – образная белая решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный опаловый рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 43/20 | I | УХЛ4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Выдувной полимерный призматический рассеиватель | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 314 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 428 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 HF (620x310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 620х310х80 | 2,5 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 HF (1247х310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 HF (1247х310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 HF (1547х310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1547х310х80 | 5.2 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1495x78 | 5.9 | 275x1475 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 OPL/R 418 bm | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 428 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 118 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x595x85 | 1,9 | 175x575 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x1200x85 | 3,4 | 175x1175 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x1500x85 | 3,7 | 175x1475 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 830x210x90 | 2 | - | Зеркальная решетка | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 595x295x85 | 3,9 | 275x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595x295x110 | 4,2 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1195x295x110 | 6,2 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1247x310x110 | 6,5 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP.PRS/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1247x310x110 | 6,5 | - | Призматическое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 1195x295x105 | 5,8 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 595x295x95 | 4,2 | 275x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 OWP/R 236 HF bm | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595x295x110 | 5 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1195x295x110 | 7 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ2* | 1195x295x85 | 6,5 | 1175х275 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595x595x115 | 7,3 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 2HF | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595х595х115 | 7,4 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 605x605x115 | 6,9 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 605x605x85 | 6,9 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 436 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1195x595x110 | 9,8 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 мат | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595x295x110 | 6,3 | - | Закаленное матовое стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 595x595x115 | 11,4 | - | Закаленное матовое стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4* | 595x595x85 | 9,8 | 575x575 | Закаленное матовое стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/54 | I | УХЛ4 | 634х295х100 | 4.5 | 275x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54/20 | I | УХЛ4 | 595х595х100 | 8 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 595х595х100 | 8,6 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 мат | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 595х595х100 | 10 | - | Закал. мат. стекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 255 | КЛЛ G11 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 595х595х100 | 6,8 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/К 255(600) | КЛЛ G11 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2 | 600х600х95 | 6,8 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 85x610x80 | 1,7 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 85x1220x80 | 3,6 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 195x610x60 | 7,3 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 195x1220x60 | 6,8 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 118 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x595x80 | 2,4 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 136 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 200x1195x80 | 4,4 | - | Штампованная рейка-решетка. Зеркальная решетка. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 642x120x80 | 2,6 | - | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1252х120х80 | 3,4 | - | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1252х223х80 | 4,5 | - | Полимерный реечный профиль. | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 706х310х100 | 4,8 | - | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1326х310х100 | 6,5 | - | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228 bm | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1326х310х100 | 6,5 | - | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 1326х310х100 | 6,9 | - | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 706х310х100 | 4,8 | - | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 340x340x117 | 2,8 | 270x270 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 525x525x117 | 6 | 460х460 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 232 | КЛЛ GX24q-3 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Выносное силикатное матированное стекло | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1670х650х95 | 22,1 | 1580x560 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 /1580х560/ | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1580х560х95 | 22,1 | 1560х540 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 155 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 40/20 | I | УХЛ4 | 595х595х77 | 4,4 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микропризма» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микроопал» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микроопал» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 414 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микропризма» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | Полимерный рассеиватель «микропризма» | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 114 | G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 118 | G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 128 | G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 154 | G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 136 | G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 135 | G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 149 | G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 158 | G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Опаловое листовое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 300x300x125 | 2,1 | 270x270 | Параболическая зеркальная | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 bm | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 bm | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 605x605x115 | 6,9 | - | Опаловое оргстекло в рамке | ТУ 3461-002-44919750-12 |

ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная (фигурная) люминесцентная лампа.

| Luminaire name, number and power of lamps | Lamp type and base | Connection diagram | Degree of protection, IP | Class of protection against electric shock | Modification and installation category under GOST 15150 | Dimensions AxBxC, mm | Max. weight, kg | mm | Type of diffuser | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595xx110 | 2,8 | 275x575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x110 | 4,8 | 275x1175 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595х595х110 | 4,6 | 575х575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 bm | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 605x605x110 | 5 | 575x575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 414 | ЛЛ G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x110 | 4.4 | 575x575 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x110 | 8 | 575x1175 | Biparabolic mirror-finish reflector (mat) | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x85 | 2,4 | 275x575 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x85 | 4,4 | 275x1175 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x85 | 3,8 | 575x575 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 605x605x85 | 4,1 | 575x575 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x90 | 7,5 | 575x1175 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 195x1195x82 | 3,2 | 175x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 228 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 254 | ЛЛ G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 258 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1495x81 | 5,5 | 275x1475 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 HF bm | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 605x605x82 | 4 | 575x575 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – shaped mirror-finished louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ARS plus/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x79 | 4 | 575x575 | Parabolic mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – shaped white louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – shaped white louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – shaped white louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – shaped white louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – shaped white louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | FL G13 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | FL G13 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | FL G5 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | FL G13 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | FL G13 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | FL G5 | Shown at ECG | 43/20 | I | Clm App4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Blown polymeric opal prismatic diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 314 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | ТU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 428 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 HF (620x310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 620х310х80 | 2,5 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 HF (1247х310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 HF (1247х310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 HF (1547х310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1547х310х80 | 5.2 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1495x78 | 5.9 | 275x1475 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 OPL/R 418 bm | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 214 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 428 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 118 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 200x595x85 | 1,9 | 175x575 | Asymmetric mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 200x1200x85 | 3,4 | 175x1175 | Asymmetric mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 200x1500x85 | 3,7 | 175x1475 | Asymmetric mirror-finish reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 830x210x90 | 2 | - | Mirror grid | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595x295x85 | 3,9 | 275x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595x295x110 | 4,2 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1195x295x110 | 6,2 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1247x310x110 | 6,5 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP.PRS/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1247x310x110 | 6,5 | - | Prismatic acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | FL G5 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 1195x295x105 | 5,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595x295x95 | 4,2 | 275x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 OWP/R 236 HF bm | CFL 2G11 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595x295x110 | 5 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1195x295x110 | 7 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App2 | 1195x295x85 | 6,5 | 1175х275 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595x595x115 | 7,3 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 2HF | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595х595х115 | 7,4 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 605x605x115 | 6,9 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 605x605x85 | 6,9 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 436 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1195x595x110 | 9,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 мат | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595x295x110 | 6,3 | - | Hardened matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 595x595x115 | 11,4 | - | Hardened matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595x595x85 | 9,8 | 575x575 | Hardened matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 218 | FL G13 | Shown at ECG | 54/54 | I | Clm App4 | 634х295х100 | 4.5 | 275x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 595х595х100 | 8 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App4 | 595х595х100 | 8,6 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 мат | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App4 | 595х595х100 | 10 | - | Hardened matt glass in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 255 | КЛЛ G11 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App4 | 595х595х100 | 6,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OWS/К 255 (600) | КЛЛ G11 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 600х600х95 | 6,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU Т3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 85x610x80 | 1,7 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 85x1220x80 | 3,6 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 195x610x60 | 7,3 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 195x1220x60 | 6,8 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 118 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 200x595x80 | 2,4 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 136 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 200x1195x80 | 4,4 | - | Stamped plate/louver Mirror-finish louver | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 642x120x80 | 2,6 | - | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1252х120х80 | 3,4 | - | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1252х223х80 | 4,5 | - | Polymeric strip profile | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 214 | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 706х310х100 | 4,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228 | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1326х310х100 | 6,5 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228bm | FL G5 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1326х310х100 | 6,5 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 1326х310х100 | 6,9 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | FL G13 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App2 | 706х310х100 | 4,8 | - | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 340x340x117 | 2,8 | 270x270 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 525x525x117 | 6 | 460х460 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 232 | CFL GX24q-3 | Shown at ECG | 54 | I | Clm App4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Outer silicate matt glass | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1670х650х95 | 22,1 | 1580x560 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 /1580х560/ | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1580х560х95 | 22,1 | 1560х540 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 155 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 40/20 | I | Clm App4 | 595х595х77 | 4,4 | 575x575 | Polymeric diffuser micro-prism | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | Micro-opal polymeric diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | Micro-opal polymeric diffuser | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 414 | FL G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | Polymeric diffuser micro-prism | TU 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 418 | FL G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | Polymeric diffuser micro-prism | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 114 | G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 118 | G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 128 | G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 154 | G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 136 | G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 135 | G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 149 | G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 158 | G13 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | CFL 2G11 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 300x300x125 | 2,1 | 270x270 | Parabolic reflector | TU 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 bm | ЛЛ G5 | Shown at ECG | 20 | I | Clm App4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 bm | FL G13 | Shown at ECG | 54/20 | I | Clm App4 | 605x605x85 | 6,9 | 575x575 | Opal acrylic resin sheet in frame | TU 3461-002-44919750-12 |

FL – fluorescent lamp; CFL – compact (fashioned) fluorescent lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Электр жалғау үлгісі | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | МЕМСТ15150 бойынша орындау және орнату деңгейі | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | мм | Шашыратқыш түрі | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595xx110 | 2,8 | 275x575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x110 | 4,8 | 275x1175 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 318 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595х595х110 | 4,6 | 575х575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 bm | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x110 | 4,6 | 575x575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 605x605x110 | 5 | 575x575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x110 | 4.4 | 575x575 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRBLUX/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x110 | 8 | 575x1175 | Бипараболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x85 | 2,4 | 275x575 | Параболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x85 | 4,4 | 275x1175 | Параболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x85 | 3,8 | 575x575 | Параболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 605x605x85 | 4,1 | 575x575 | Параболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRB/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x90 | 7,5 | 575x1175 | Параболалы әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 136 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 195x1195x82 | 3,2 | 175x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 228 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 254 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 258 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1495x81 | 5,5 | 275x1475 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 HF bm | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 605x605x82 | 4 | 575x575 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARS/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – тәрізді әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ARSplus/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x79 | 4 | 575x575 | Параболалы әйнекті | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x81 | 2 | 275x575 | V – тәрізді ақ тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x81 | 4 | 275x1175 | V – тәрізді ақ тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x79 | 3,5 | 575x575 | V – тәрізді ақ тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x82 | 6,8 | 575x1175 | V – тәрізді ақ тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| WRS/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1205x605x82 | 6,8 | 575x1175 | V – тәрізді ақ тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.OPL 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 595x595x110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 605x605x110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| DR.PRS 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 43/20 | I | ҚСК4 | 595х595х110 | 5,7 | 575x575 | Опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 314 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 428 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 214 HF (620x310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 620х310х80 | 2,5 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 228 HF (1247х310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 HF (1247х310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1247х310х80 | 4.2 | - | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 HF (1547х310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1547х310х80 | 5.2 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x78 | 4,5 | 275x1175 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 235 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1495x78 | 5.9 | 275x1475 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 OPL/R 418 bm | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x77 | 2,3 | 275x575 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 428 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x77 | 7,2 | 575x1175 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x595x83 | 2,6 | 275x575 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 295x1195x83 | 4,6 | 275x1175 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x81 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 605x605x84 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRS/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x1195x84 | 7,5 | 575x1175 | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 118 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 200x595x85 | 1,9 | 175x575 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 200x1200x85 | 3,4 | 175x1175 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 200x1500x85 | 3,7 | 175x1475 | Асимметричный зеркальный рефлектор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AST/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 830x210x90 | 2 | - | Әйнекті | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595x295x85 | 3,9 | 275x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x295x110 | 4,2 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1195x295x110 | 6,2 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1247x310x110 | 6,5 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP.PRS/R 228 IP54/IP54 (1247х310 mm) | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1247x310x110 | 6,5 | - | Рамкада опал (призмалы) орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 1195x295x105 | 5,8 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595x295x95 | 4,2 | 275x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 OWP/R 236 HF bm | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x295x110 | 5 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1195x295x110 | 7 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК2* | 1195x295x85 | 6,5 | 1175х275 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x595x115 | 7,3 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 2HF | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595х595х115 | 7,4 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 605x605x115 | 6,9 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595x595x85 | 6,9 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 605x605x85 | 6,9 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 436 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1195x595x110 | 9,8 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 218 мат | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x295x110 | 6,3 | - | Суарылған күңгірт әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x595x115 | 11,4 | - | Суарылған күңгірт әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 мат | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595x595x115 | 9,8 | 575x575 | Суарылған күңгірт әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54/20 | I | ҚСК4 | 595х595х100 | 8 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 595х595х100 | 8,6 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 418 мат | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 595х595х100 | 10 | - | Суарылған күңгірт әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 255 | НҰРШАМ G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 595х595х100 | 6,8 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWS/R 255 (600) | НҰРШАМ G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 595х595х100 | 6,8 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL 118 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 85x610x80 | 1,7 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор. | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL 136 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 85x1220x80 | 3,6 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор. | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 195x610x60 | 7,3 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 195x1220x60 | 6,8 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 118 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 200x595x80 | 2,4 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| AL.ARS 136 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 200x1195x80 | 4,4 | - | Таңба басылған төрткілдеш -тор. Әйнекті тор | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 118 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 642x120x80 | 2,6 | - | Полимерлік төрткілдеш профиль. | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 136 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1252х120х80 | 3,4 | - | Полимерлік төрткілдеш профиль. | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALO 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1252х223х80 | 4,5 | - | Полимерлік төрткілдеш профиль. | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 706х310х100 | 4,8 | - | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1326х310х100 | 6,5 | - | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 228bm | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1326х310х100 | 6,5 | - | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 236 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 1326х310х100 | 6,9 | - | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| ALD 218 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 706х310х100 | 4,8 | - | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 340x340x117 | 2,8 | 270x270 | Шығарғыш силикатті теңеуіш әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 236 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 525x525x117 | 6 | 460х460 | Шығарғыш силикатті теңеуіш әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 218 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Шығарғыш силикатті теңеуіш әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| CMG/R 232 | ШН GX24q-3 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК4 | 340x340x110 | 2,8 | 270x270 | Шығарғыш силикатті теңеуіш әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1670х650х95 | 22,1 | 1580x560 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPS 458 /1580х560/ | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1580х560х95 | 22,1 | 1560х540 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 155 | НҰРШАМ 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 40/20 | I | УХЛ4 | 595х595х77 | 4,4 | 575x575 | «Микроопал» («микропризма») полимерден жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | «Микроопал» («микропризма») полимерден жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPМ/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | Полимерный «Микроопал» («микропризма») полимерден жасалған шашыратқыш «микроопал» | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 414 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595х595х82 | 4,2 | 575x575 | «Микроопал» («микропризма») полимерден жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| PRМ/R 418 | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 595x595x77 | 4,6 | 575x575 | «Микроопал» («микропризма») полимерден жасалған шашыратқыш | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 114 | G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 118 | G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 650х160х80 | 2,5 | 620х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 128 | G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 154 | G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 136 | G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1260х160х80 | 4,9 | 1230х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 135 | G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 149 | G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| VECTOR 158 | G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 1560х160х80 | 6,2 | 1530х125 | Рамкада опал жапырақты орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| CMP/R 218 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | ҚСК4 | 300x300x125 | 2,1 | 270x270 | Параболалы әйнекті | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OPL/R 414 bm | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | 20 | I | УХЛ4 | 595x595x78 | 4,4 | 575x575 | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |
| OWP/R 418 bm | НҰРШАМ G13 | ЭТҚА-да келтірілген | 54 | I | ҚСК2* | 595x595x115 | 7,3 | - | Рамкада опал орг.әйнек | ТШ 3461-002-44919750-12 |

ШН – шағын (пішінді) нұршам