ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник с прямым доступом к лампам

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Для светильников, выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.4. Светильник может быть установлен в нишу (ASM/R) или на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.	1

Стартеры, шт.		по числу ламп

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. С распакованного светильника снять при наличии отражатель или крышку.

4.3. Для светильников BAT установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.4. Провести сетевые провода через отверстие в корпусе, корпус установить в потолочной нише (ASM/R) или закрепить на опорной поверхности.

4.5. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Светильник LNB358 предназначен для подключения только к 3-х фазной сети.

4.6. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 8).

4.7. При установке светильников LNK, LNB, LNA, LNC с магистральной проводкой в линию подключать светильники последовательно чередуя фазы питающей сети L1->L2->L3 (магистральная проводка выполнена жестким кабелем 5x1,5 мм, по отдельному заказу - кабелем 5x2,5 мм). В начале каждой групповой линии, при монтаже должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Светильники поставляются неподключенными. Для подключения светильников необходимо вставить свободный конец красного провода в клемму сетевого коннектора, маркированную нужной фазой.

4.8. Запрещается прокладывать внутри светильников BAT и KRK дополнительные провода сквозной/магистральной проводки во избежание повреждения их под воздействием высокой температуры ПРА.

4.9. Восстановить отражатель или крышку на место (в светильниках LNK под RW рефлектора следует соединить соединительными пластинами (рефлекторы и пластины поставляются отдельно)).

4.10. Для светильников LNK и LNB установить патроны для люминесцентных ламп в соответствующее отверстие в светильнике до упора и убедиться в надежности фиксации.

4.11. Вставить лампу (лампы). Проследить, чтобы торцы лампы с 2-х сторон плотно прилегали к патронам, а патроны находились под прямым углом к светильнику.

При необходимости работать вдвоем. Для светильников KRK.TP, LNB.TP необходимо лампу предварительно вложить в поставляемую трубу, накинуть муфты на трубу, установить лампу в соответствии с указанными выше требованиями, затянуть муфты на патронах и затянуть накидные гайки на трубе.

4.12. Загрязненный отражатель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер

Упаковщик

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

- 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

- 10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп и стартеров браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань, ул. Магистральная д.11-а.

Дата продажи

Штамп магазина

LLC “Lighting technologies production”

Light with direct access to lamps

Certificate

1. Application

1.1. The light is designed for general illumination of office, public and industrial rooms. It is powered from AC mains 220 V (±10%), 50 Hz (±0,4 Hz). Power quality shall comply with GOST R 54149-2010.

1.2. The ambient temperature for lights manufactured in Clm App2* configuration under GOST 15150-69 should not be lower than -20°C.

1.3. The lighting fixture corresponds to the requirements of technical regulations of the Customs Union 004/2011 “On safety of low voltage equipment”, technical regulations

of the Customs Union 020/2011 “Electromagnetic capability of technical means”.

1.4. The light may be mounted in recess (ASM/R) or at surface of normal flammability.

2. Delivery set

Light without lamps (pcs) 		1

Starters (pcs)		the same as the number of lamps

Package (pcs)		1

Certificate (pcs)		1

3. Safety

Never install, clean and replace light components (lamps), if power is ON.

4. Operation and installation

4.1. Operate the light under Electric Device Operation and Maintenance Guidelines.

4.2. Remove the reflector/cover (as appropriate) from the unpacked light.

4.3. For BAT lights install receptacles for fluorescent lamps in the hole in the light as far as they would go and check for security of lock.

4.4. Insert power wires into the hole in the housing, install the housing in the ceiling recess (ASM/R) or at the mounting surface.

4.5. Connect wires to the terminal block according to specified polarity. LNB358 can be connected to 3-phase mains only.

4.6. If adjustable ECG is used, connect control wires according to polarity specified by code only (refer to fig. 8).

4.7. During installation of LNK, LNB, LNA, LNC lights with the main line connect lights serially, alternating phases: L1->L2->L3 (the main line should be made of 5x1,5 mm rigid cable, optional – cable 5x2.5mm). Install circuit breakers at all phase wires at the beginning of each group line. Lights are supplied as unconnected devices. Insert the free end of the red wire to the power connector terminal with relevant phase marking for connecting the lights.

4.8. It is prohibited to lay additional through/main wiring within the BAT and KRK lighting fixture to avoid its damages  under the influence of CG high temperature.

4.9. Replace the reflector/cover (in LNK lights for RW, connect reflectors with connecting plates (reflectors and plates are supplied separately)).

4.10. For LNK and LNB lights install receptacles for fluorescent lamps in the hole in the light as far as they would go and check for security of lock.

4.11. Install lamp(s). Ensure that both lamp ends seat firmly against receptacles, and receptacles stay square to the light. Use the help of another worker, if necessary.

For KRK. TP and LNB.TP lights, at first install the lamp into the supplied tube, install couplings at the tube, installed the lamp as described above, tighten couplings at receptacles and sleeve nuts at the tube.

4.12. Clean the reflector with soft cloth wetted with mild soap solution.

5. Acceptance

The light complies with the Specification and is admitted serviceable.

Manufacturing date:

Inspector

Packer

The light is certified.

6. Warranty

6.1. The manufacturer shall without charge repair or replace the lighting fixture failed through no fault of the buyer under normal operating conditions, during the warranty period.

6.2. Warranty period – 36 months from the manufacture date of the floodlight.

6.3. Service life of lighting fixtures in normal climate conditions in case of compliance with installation and operation codes is as follows:

- 8 years – for lighting fixtures the body and/or the optical part (diffuser) of which is made of polymeric materials;

- 10 years – for other lighting fixtures.

6.4. Failure of the fluorescent lamps and the starters shall not be considered as a defect.

Manufacturer address: Maguistralnaya Street 11-a, Ryasan, 390010, Russia

Sale date

Shop stamp

«Жарық технологиялары» Зауыты» ЖШҚ

Шамдарға тікелей қол жетімді шырақ

Паспорт

1. Назначение

1.1. Әкімшілік-қоғамдық және өндірістік ғимаратарды жарықтандыратын, 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц) ауыспалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған шырақ. Электр энергиясының сапасы МЕМСТ P 54149-2010-ге сәйкес болуы керек.

1.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша ҚСК2* орындауында шығарылатын шырақтар үшін, қоршаған ауа температурасының ең төменгі жұмыс мәні -20°С.

1.3. Шамдал  ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты құрал-жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі» қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді.

1.4. Шырақты ұяшыққа (ASM/R) немесе жанғыштығы орташа материалдан жасалған тірек бетіне орнатуға болады.

2. Жеткізілім жинақтамасы

Шырақ (шамсыз), дана.		1

Стартерлер, дана.		Шам санына тең

Бума, дана.			1

Құжаты, дана.		1

- 3. Қауіпсіздік техникаға талаптар

Шырақтың орнатуын, тазалауын, компоненттерді (шамдарды) ауыстыру жұмыстарын тек қуат көзі өшірілген кезде жасау.

- 4. Пайдалану және орнату ережелері

4.1. Шырақтың пайдалану жұмыстары «Тұтынушылар тарапынан электр құндырғыны техникалық пайдалану ережелерімен» сәйкес өткізіледі.

4.2. Бумасы шешілген шырақтың қолда бар жағдайда шашыратқыш немесе қақапақты шешу.

4.3. BAT шырақтары үшін нұршамға арналған патрондарды шырақтың ішіндегі ұйқасатын тесікке орнату және мықтап бекітілгенге көз жеткізу.

4.4. Желілік сымдарды тұрқадағы тесіктерден өткізіп, тұрқыны төбедегі ұяшыққа (ASM/R) немесе тірек бетіне орнатып, бекіту.

4.5. Көрсетілген кереғарлыққа сәйкес сымдарды клеммалық қалыпқа қосу. LNB358 шырағы тек 3-фазалық желіге орнатуға арналған.

4.6. Реттеуіш ЭТҚА колданған жағдайда, бас сымдар таңбада көрсетілген кереғарлықты дәлме дәл сақтап қосылады (Сурет 8).

4.7. Магистральді сымы бар LNK, LNB, LNA, LNC шырақтарды бір сызықпен орнатқан жағдайда оларды қуат желінің фазаларын кезектестіріп L1->L2->L3 дәйекті қосу қажет (магистральды сым 5х1,5 мм қатты кабельден жасалады, косымша – кабельден 5x2.5 мм). Әр топтық желінің басында монтаждау кезде әр фазалық өткізгішке қорғау аппараттары орнатылу тиіс. Шырақтар қосылмаған күйде жеткізіледі. Оларды іске қосу үшін қызыл сымның бос ұшын желілік коннектордың қажетті фазамен таңбаланған клеммасына қосу керек.

4.8. Іске Қосуды Реттейтін Аппараттың температурасының жоғары әсерінен зақымдануды болдырмас үшін, өтпелі/магистральды сымдардың қосымша сымдарын BAT және KRK шамдалдарының ішінен төсеуге тыйым салынады.

4.9. Шашыратқышты немесе қақпақты орнына қою. (RW шашыратқышы бар LNK шырақтарды рефлекторларды қосқыш тілімшелермен қосу қажет (рефлекторлар мен тілімшелер бөлек жеткізіледі)).

4.10. LNK және LNB шырақтары үшін нұршамға арналған патрондарды для ұйқасатын шырақтың тесігіне тіреп орнатып, фиксаждауының сапасына көз жеткізу.

4.11. Шамды (шамдарды) орнату. Шамның жандары екі жақтан да патронға берік жанасып тұрғанын, ал патрондар шыраққа қарай тік бұрышпен тұрғанын бақылау. Қажетті жағдайда екі адам болып жұмыс істеу. KRK.TP, LNB.TP шырақтары үшін шамды алдын ала жеткізілетін құбырға салып, құбырдың үстіне муфта жамылдыру, шамды жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес қосып, муфталарды патрондардың үстінде бекітіп, құбырдағы ілме сомындарды тарту.

4.12. Ластанған шашыратқышты сұйық сабынды ертіндіге батырылған жұмсақ шүберекпен сүрту қажет.

5. Қабылдау туралы куәлік

Шырақ ТУ 3461-009-44919750-06–ға сәйкес және қолдануға жарамды болып табылды

Шығару күні

Бақылаушы

Ораушы

Шырақ сертифицикатталған

6. Кепілдікті міндеттеме

6.1. Өндіруші-зауыт қалыпты қолдану жағдайда және сатып алушының кесірісіз істен шыққан шырақтарды кепілдік мерзімінде ақысыз жөндеуге немесе ауыстыруға міндетті.

6.2. Кепілдік мерзімі – шырақты шығарған күнінен бастап 36 ай.

6.3. Қалыпты климаттық жағдайда, сонымен қатар орнату, қолдану ережелері сақталса, шырақтардың қызмет мерзімі:

- 8 жыл – тұрқысы және/немесе оптикалық бөлігі (шағылдырғышы) полимерден жасалған шырақтар үшін;

- 10 жыл – басқа шырақтар үшін.

6.4. Нұршамның немесе стартердің істен шығуы ақау деп саналмайды.

Өндіруші-зауыттың мекен-жайы: 390010, Рязань қаласы,Магистральная көшесі, 11-а үй.

Сатылу күні

Дүкеннің мөртаңбасы

ТАА «Завод «Светлавыя тэхналогіі»

Свяцільнік з прамым доступам да лямп

Пашпарт

1. Прызначэнне

1.1. Свяцільнік прызначаны для агульнага асвятлення адміністратыўна-грамадскіх і вытворчых будынкаў і разлічаны для работы ў сетках пераменнага току 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якасць электраэнергіі павінна адпавядаць дзяржаўнаму стандарту ДАСТ P 54149-2010.

1.2. Для свяцільнікаў, якія выпускаюцца ў выкананні УХЛ2* паводле дзяржстандарта ДАСТ 15150-69, ніжняе рабочае значэнне тэмпературы акаляючага паветра -20°С.

1.3. Свяцільня адпавядае патрабаванням бяспекі ТР ТС 004/2011 «Пра бяспеку нізкавольтнага абсталявання», ТР ТС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў».

1.4. Свяцільнік можа быць устаноўлены ў нішу (ASM/R) ці на апорную паверхню з нармальна запальваемага матэрыяла.

2. Камплект пастаўкі

Свяцільнік (без лямп), шт.	1

Стартэры, шт.		па колькасці лямп

Упакоўка, шт.		1

Пашпарт, шт.		1

3. Патрабаванні па тэхніцы бяспекі

Устаноўку, чыстку свяцільніка і замену кампанент (лямп) праводзіць толькі пры адключаным сілкаванні.

4. Правілы эксплуатацыі і ўстаноўка

4.1. Эксплуатацыя свяцільніка ажыццяўляецца ў адпаведнасці з «Правіламі тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак карыстальнікаў».

4.2. З распакаванага свяцільніка зняць пры наяўнасці адбівальнік ці крышку.

4.3. Для свяцільнікаў ВАТ устанавіць патроны для люмінесцэнтных лямп у адпаведную адтуліну ў свяцільніку да ўпора і пераканацца ў надзейнасці фіксацыі.

4.4. Правесці сеткавыя правады праз адтуліну ў корпусе, корпус устанавіць у столевай нішы (ASM/R) ці замацаваць на апорнай паверхні.

4.5. Падключыць правады да клемнай калодкі ў адпаведнасці з указанай палярнасцю. Свяцільнік LNB358 прызначаны для падключэння толькі да 3-х фазнай сеткі.

4.6. Пры выкарыстанні рэгулюемага ЭПРА, кіруючыя правады падключаюцца строга з захаваннем палярнасці, указанай у маркіроўцы (гл. мал. 8).

4.7. Пры ўстаноўцы свяцільнікаў LNK, LNB, LNA, LNC з магістральнай праводкай у лінію падключаць свяцільнікі паслядоўна чаргуючы фазы сілкуючай сеткі L1->L2->L3 (магістральная праводка выканана жорсткім кабелем 5х1,5 мм, па асобным замове – кабелем 5х2,5 мм). У пачатку кожнай групавой лініі, пры мантажы павінны быць устаноўлены апараты аховы на ўсіх фазных правадніках. Свяцільнікі пастаўляюцца непадключанымі. Для падключэнне свяцільнікаў неабходна ўставіць свабодны канец чырвонага провада ў клему сеткавага канектара, маркіраваную патрэбнай фазай.

4.8. Забараняецца пракладваць унутры свяцільняў BAT і KRK дадатковыя правады скразной/магістральнай праводкі, каб пазбегнуць іх пашкоджання пад уздзеяннем высокай тэмпературы ПРА.

4.9. Вярнуць адбівальнік ці крышку на месца (у свяцільніках LNK пад RW рэфлектара трэба злучыць злучальнымі пласцінамі (рэфлектары і пласціны пастаўляюцца асобна)).

4.10. Для свяцільнікаў LNK і LNB устанавіць патроны для люмінесцэнтных лямп у адпаведную адтуліну ў свяцільніку да ўпора і пераканацца ў надзейнасці фіксацыі.

4.11. Уставіць лямпу (лямпы). Прасачыць, каб тарцы лямпы з двух бакоў плотна прыкладаліся да патронаў, а патроны знаходзіліся пад прамым вуглом да свяцільніка. Пры неабходнасці працаваць удваіх. Для свяцільнікаў KRK.TP, LNB.TP неабходна лямпу папярэдне ўкласці ў пастаўляемую трубу, накінуць муфты на трубу, устанавіць лямпу ў адпаведнасці з указанымі вышэй патрабаваннямі, зацягнуць муфты на патронах і зацягнуць накідныя гайкі на трубе.

4.12. Забруджаны адбівальнік чысціць мяккім рыззём, змочаным у слабым мыльным растворы.

5. Пасведчанне аб прыёмцы

Свяцільнік адпавядае ТУ і прызнаны годным да эксплуатацыі.

Дата выпуска

Кантралёр

Упакоўшчык

Свяцільнік сертыфікаваны.

6. Гарантыйныя абавязацельствы

6.1. Завод-вытворца абавязваецца бязвыплатна адрамантаваць ці замяніць свяцільню, якая выйшла з ладу не па віне пакупніка ва ўмовах нармальнай эксплуатацыі, 
на працягу гарантыйнага тэрміну.

6.2. Гарантыйны тэрмін – 36 месяцаў з дня вырабу свяцільні.

6.3. Тэрмін службы свяцільняў у нармальных кліматычных умовах пры выкананні правіл мантажу і эксплуатацыі складае:

- 8 гадоў – для свяцільняў, корпус і/альбо аптычная частка (рассейвальнік) якіх выраблены з палімерных матэрыялаў;

- 10 гадоў – для астатніх свяцільняў.

6.4. Выхад са строю люмінесцэнтных лямп і стартараў бракам не з'яўляецца.

Адрас завода-вытворцы: 390010, г. Разань, вул. Магістральная д.11-а.

Дата продажу

Штамп крамы

ТОВ «Завод«Световые технологии»

Світильник з прямим доступом до ламп

Паспорт

1. Призначення

1.1. Світильник призначений для загального освітлення адміністративно-громадських і виробничих приміщень і розрахований для роботи в мережі змінного струму 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Якість електроенергії повинна відповідати ГОСТ P 54149-2010.

1.2. Для світильників, що випускаються у виконанні УХЛ2* за ГОСТ 15150-69, нижнє робоче значення температури навколишнього повітря -20°С.

1.3. Світильник відповідає вимогам безпеки ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів».

1.4. Світильник може бути встановлений в нішу (ASM/R) або на опорну поверхню, виготовлену з нормально займистого матеріалу.

2. Комплект поставки

Світильник (без ламп), шт.	1

Стартери, шт.		за кількістю ламп

Упаковка, шт.		1

Паспорт, шт.		1

3. Вимоги з техніки безпеки

Установку, чистку світильника та заміну компонентів (ламп) проводити лише при відключеному живленні.

4. Правила експлуатації та установка

4.1. Експлуатація світильника здійснюється у відповідності до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».

4.2. З розпакованого світильника зняти, за наявності, відбивач або кришку.

4.3. Для світильників BAT установити патрони для люмінесцентних ламп у відповідні отвори у світильнику до упору і переконатися в надійності фіксації.

4.4. Провести мережеві проводи через отвір у корпусі, корпус встановити в стельовій ніші (ASM/R) або закріпити на опорній поверхні.

4.5. Підключити проводи до клемної колодки відповідно до зазначеної полярності. Світильник LNB358 призначений для підключення тільки до 3-х фазної мережі.

4.6. При використанні регулюючого ЕПРА, керуючі проводи підключаються суворо з дотриманням полярності, вказаної в маркуванні (див. рис. 8).

4.7. При установці світильників LNK, LNB, LNA, LNC з магістральною проводкою в лінію підключати світильники послідовно чергуючи фази живильної мережі L1->L2->L3 (магістральна проводка виконана жорстким кабелем 5х1,5 мм, за окремим замовленням – кабелем 5х2,5мм). На початку кожної групової лінії, при монтажі повинні бути встановлені апарати захисту на всіх фазних провідниках. Світильники постачаються непідключеними. Для підключення світильників необхідно вставити вільний кінець червоного проводу в клему мережевого конектора, маркованого потрібною фазою.

4.8. Забороняється прокладати усередині світильників BAT і KRK додаткові дроти наскрізної/магістральної проводки щоб уникнути їх ушкодження під впливом високої температури ПРА.

4.9. Встановити відбивач або кришку на місце (у світильниках LNK під RW рефлектора слід з'єднати з'єднувальними пластинами (рефлектори і пластини постачаються окремо).

4.10. Для світильників LNK і LNB встановити патрони для люмінесцентних ламп у відповідний отвір у світильнику до упору і переконатися в надійності фіксації.

4.11. Вставити лампу (лампи). Простежити, щоб торці лампи з 2-х сторін щільно прилягали до патронів, а патрони перебували під прямим кутом до світильника. При необхідності працювати удвох. Для світильників KRK. TP, LNB.TP необхідно лампу попередньо вкласти в трубу, що постачається, накинути муфти на трубу, встановити лампу у відповідності з вказаними вище вимогами, затягнути муфти на патронах і затягнути накидні гайки на трубі.

4.12. Забруднений відбивач очищати м'якою тканиною, змоченою в слабкому мильному розчині.

5. Свідоцтво про приймання

Світильник відповідає ТУ і визнаний придатним до експлуатації.

Дата виробництва

Контролер

Пакувальник

Світильник сертифікований.

6. Гарантійні зобов'язання

6.1. Завод-виробник зобов’язується безоплатно відремонтувати чи замінити світильник, який вийшов з ладу не з вини покупця в умовах нормальної експлуатації, 
протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк – 36 місяців з дня виготовлення світильника.

6.3. Строк служби світильників за нормальних кліматичних умов при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає:

- 8 років – для світильників, корпус і/або оптична частина (розсіювач) яких виготовлені з полімерних матеріалів;

- 10 років – для решти світильників.

6.4. Вихід з ладу люмінесцентних ламп і стартерів браком світильника не вважається.

Адреса заводу-виробника: 390010, м. Рязань, вул. Магістральна буд.11-а.

Дата продажу

Штамп магазина

| 1-3. | Схема электрических соединений | Connection diagram | Электр жалғау үлгісі | Схема электрычных злучэнняў | Схема електричних з’єднань |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Лампа | Lamp | Шам | Лямпа | Лампа |
| Dr | Дроссель | Choke | Дроссель | Дросель | Дросель |
| St | Стартер | Starter | Стартер | Стартэр | Стартер |
| C | Компенсационный конденсатор | Compensating capacitor | Өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |
| 4 | Схема сквозной проводки | Scheme of the through wiring | Өтпелі сымның сұлбасы | Схема скразной праводкі | Схема наскрізної проводки |
| 5 | Схема магистральной проводки | Scheme of the main wiring | Магистральді сымның сұлбасы | Схема магістральнай праводкі | Схема магістральної проводки |
| 6 | Схема магистральной проводки (светильник с ЭПРА | Scheme of the main wiring (lighting fixture with ECG) | Магистральді сымның сұлбасы (ІҚРА бар шамдал) | Схема магістральнай праводкі (свяцільня з ЭПРА) | Схема магістральної проводки (світильник з ЕПРА) |
| 7 | Схема сквозной проводки (светильник с ЭПРА) | Scheme of the through wiring (lighting fixture with ECG) | Өтпелі сымның сұлбасы (ІҚРА бар шамдал) | Схема скразной праводкі (свяцільня з ЭПРА) | Схема наскрізної проводки (світильник з ЕПРА) |
| 8 | Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА | Scheme of connection to the power supply net with adjustable ECG | ІҚРА реттегішімен қорек көзі желісіне қосылу сұлбасы | Схема падключэння да сілкавальнай сеткі з рэгуляваным ЭПРА | Схема підключення до мережі живлення з регульованим УПРА |
|  | Клеммная колодка | Terminal box | Клеммалық қалып | Клемная калодка | Клемна колодка |
| 9. | Габаритные размеры светильника: | Overall dimensions | Шырақтың габариттік өлшемдері: | Габарытныя памеры свяцільніка: | Габаритні розміри світильника: |

1.							1а.

2.							3.

4.							5.

| 1 | Контактные зажимы | Contact clamps | Жанама қысқыштар | Кантактныя сціскачы | Контактні затискачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сеть питания | Mains | Қуат желісі | Сетка сілкавання | Мережа живлення |
| 3 | Компенсационный конденсатор | Compensating capacitor | Өтемақы конденсаторы | Кампенсацыйны кандэнсатар | Компенсаційний конденсатор |
| 4 | ПРА | CG | ТҚА | ПРА | ПРА |
| 5 | Стартер | Starter | Стартер | Стартар | Стартер |
| 6 | Лампа | Lamp | Шам | Лямпа | Лампа |
| 7 | Светильник А | Light A | Шырақ A | Свяцільнік А | Світильник А |
| 8 | Светильник В | Light B | Шырақ В | Свяцільнік В | Світильник В |

6.							7.

| 1 | Контактные зажимы |  | Contact clamps | Жанама қысқыштар | Кантактныя сціскачы | Контактні затискачі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сеть питания |  | Mains | Қуат желісі | Сетка сілкавання | Мережа живлення |
| 3 | ЭПРА |  | ECG | ЭТҚА | ЭПРА | ЕПРА |
| 4 | Лампа |  | Lamp | Шам | Лямпа | Лампа |
| 5 | Светильник |  | Light | Шырақ | Свяцільнік | Світильник |

8.	9.

| Артикул (количество и мощность ламп) | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Максимальное число светильников, подключенных на 1 фазу, шт. | Коэффициент мощности | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | мм | Класс защиты от поражения электрическим током | Климатическое исполнение и категория размещения | Степень защиты от воздействия окружающей среды IP | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,6 | 595х200х85 | 2,2 | 175x575 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1200х200х85 | 3,6 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1500x200x85 | 4,7 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,8 | 175x575 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 3,1 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 149 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 154 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195x195x55 | 3,1 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 180 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/S 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1240х180х80 | 3,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1545х180х80 | 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 154 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 115 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 138 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 136 | KЛЛ 2G11 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 236 | KЛЛ 2G11 | 3 | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 155 | KЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х65 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 118 | ЛЛ G13 | 1/1а | - | 0,5/0,85 | 617х54х84 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 130 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 928х51х86 | 1,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1222х54х84 | 1,6 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1525х54х84 | 2,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 218 | ЛЛ G13 | 2 | - | 0,6 | 617х102х84 | 1,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 236 | ЛЛ G13 | 3 | - | 0,85 | 1222х102х84 | 2,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 258 | ЛЛ G13 | 3 | - | 0,85 | 1525х102х84 | 3,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ВАТ 18 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 312х40х55 | 0,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 114 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 572х40х55 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 121 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 870x40x55 | 1,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 128 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 135 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1472х40х55 | 2,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 154 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172x40x55 | 1,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 214 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 572х68х55 | 1,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 228 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х68х55 | 1,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 235 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1472х68х55 | 2,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 254 | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 136 | ЛЛ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1230x200x95 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,85/0,96 | 1530x200x95 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 30 | 0,85/0,96 | 1230×200×95 | 3,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | ЛЛ G13 | 5 или 6 или 3 | 30 | 0,85/0,96 | 1275х200х103 | 6,1 | - | I | УХЛ4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1530х200х95 | 4,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 или 7 | 20 | 0,85/0,96 | 1575х200х103 | 7,5 | - | I | УХЛ4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 358 | ЛЛ G13 | 5 | 60 | 0,85 | 1530x250х110 | 5,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 154 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 228 | ЛЛ G5 | 6 | 50 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х200х95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | ЛЛ G5 | 7 или 8 | 30 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB.TP 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1545х200х103 | 4,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,5 | 646х65х124 | 1,4 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 1,7 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,2 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 218 | ЛЛ G13 | 2 | - | 0,6 | 646х126х124 | 1,5 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 236 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1257х126х124 | 2,4 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 258 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1557х126х124 | 3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 2,3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,9 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 236 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1257х126х124 | 3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 258 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1557х126х124 | 3,7 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 114 | ЛЛ G5 | 7 | 100 | 0,96 | 580x55x63 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 128 | ЛЛ G5 | 7 | 75 | 0,96 | 1180x55x63 | 1,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 135 | ЛЛ G5 | 7 | 80 | 0,96 | 1480x55x63 | 2,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,5 | 646x90x124 | 1,6 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х90х124 | 1,9 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х90х124 | 2,5 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480х180х135 | 4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х180х135 | 4,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 2x249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2960х180х135 | 8,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 136 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1235х142х70 | 3,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1535х142х70 | 3,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1535х142х70 | 4,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 10 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x358 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 7 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 135 | ЛЛ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (3 м) | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (4.5 м) | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (6 м) | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х142х70 | 3,6 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 280 | ЛЛ G5 | 6 | 18 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x135 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x235 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х149 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х280 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 (6 м) | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х142х70 | 6,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 136 | ЛЛ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 236 | ЛЛ G13 | 6 | 30 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 158 | ЛЛ G13 | 6 | 40 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 258 | ЛЛ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x158 | ЛЛ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x258 | ЛЛ G13 | 6 | 10 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 135 | ЛЛ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х135 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х149 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х235 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ЛЛ – люминисцентная лампа.

КЛЛ – компактная люминисцентная лампа.

| Luminaire name (number and power of lamps) | Lamp type and base | Connection diagram | Max. number of lights connected to 1 phase | Power Factor | Dimensions (mm) AxBxC | Max. weight (kg) | mm | Class of protection against electric shock | Climatic configuration and location category | Degree of protection (IP) | Specification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R 118 | FL G13 | 1 | - | 0,6 | 595х200х85 | 2,2 | 175x575 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1200х200х85 | 3,6 | 175x1175 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1500x200x85 | 4,7 | 175x1475 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 114 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,8 | 175x575 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 128 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1195х195х55 | 3,1 | 175x1175 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 135 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 149 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 154 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1195x195x55 | 3,1 | 175x1175 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 180 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-002-44919750-12 |
| ASM/S 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1240х180х80 | 3,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1545х180х80 | 4,5 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 114 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 128 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 135 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1495х195х55 | 2,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 154 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM 115 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM 138 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM 136 | CFL 2G11 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM 236 | CFL 2G11 | 3 | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4,5 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ASM 155 | CFL 2G11 | Shown at ECG | - | 0,96 | 595х195х65 | 2,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 118 | FL G13 | 1/1а | - | 0,5/0,85 | 617х54х84 | 1,1 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 130 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 928х51х86 | 1,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1222х54х84 | 1,6 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1525х54х84 | 2,5 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 218 | FL G13 | 2 | - | 0,6 | 617х102х84 | 1,7 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 236 | FL G13 | 3 | - | 0,85 | 1222х102х84 | 2,1 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 258 | FL G13 | 3 | - | 0,85 | 1525х102х84 | 3,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| ВАТ 18 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 312х40х55 | 0,8 | - | I | Clm App4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 114 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 572х40х55 | 1,1 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 121 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 870x40x55 | 1,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 128 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 135 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1472х40х55 | 2,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 154 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1172x40x55 | 1,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 214 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 572х68х55 | 1,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 228 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1172х68х55 | 1,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 235 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1472х68х55 | 2,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| BAT 254 | FL G5 | Shown at ECG | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 136 | FL G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1230x200x95 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 158 | FL G13 | 5 or 6 | 40 | 0,85/0,96 | 1530x200x95 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | FL G13 | 5 or 6 | 30 | 0,85/0,96 | 1230×200×95 | 3,7 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | FL G13 | 5 or 6 or 3 | 30 | 0,85/0,96 | 1275х200х103 | 6,1 | - | I | Clm App4 | 23 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | FL G13 | 5 or 6 or 7 | 20 | 0,85/0,96 | 1530х200х95 | 4,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | FL G13 | 5 or 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1575х200х103 | 7,5 | - | I | Clm App4 | 23 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 358 | FL G13 | 5 | 60 | 0,85 | 1530x250х110 | 5,7 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 154 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 228 | FL G5 | 6 | 50 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 235 | FL G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х200х95 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | FL G5 | 7 or 8 | 30 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | FL G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | FL G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 23 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNB.TP 258 | FL G13 | 5 or 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1545х200х103 | 4,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 118 | FL G13 | 1 | - | 0,5 | 646х65х124 | 1,4 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 1,7 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,2 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 218 | FL G13 | 2 | - | 0,6 | 646х126х124 | 1,5 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 236 | FL G13 | 3 or 7 | - | 0,85/0,96 | 1257х126х124 | 2,4 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK 258 | FL G13 | 3 or 7 | - | 0,85/0,96 | 1557х126х124 | 3 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 2,3 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,9 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 236 | FL G13 | 3 or 7 | - | 0,85 | 1257х126х124 | 3 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 258 | FL G13 | 3 or 7 | - | 0,85 | 1557х126х124 | 3,7 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 114 | FL G5 | 7 | 100 | 0,96 | 580x55x63 | 1,1 | - | I | Clm App2* | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 128 | FL G5 | 7 | 75 | 0,96 | 1180x55x63 | 1,5 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 135 | FL G5 | 7 | 80 | 0,96 | 1480x55x63 | 2,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 118 | FL G13 | 1 | - | 0,5 | 646x90x124 | 1,6 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 136 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х90х124 | 1,9 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 158 | FL G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х90х124 | 2,5 | - | II | Clm App2* | 65 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNA 149 | FL G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480х180х135 | 4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNA 249 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х180х135 | 4,1 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNA 2x249 | FL G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2960х180х135 | 8,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 136 | FL G13 | 5 or 6 | 40 | 0,96 | 1235х142х70 | 3,1 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 158 | FL G13 | 5 or 6 | 40 | 0,96 | 1535х142х70 | 3,5 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 258 | FL G13 | 5 or 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1535х142х70 | 4,2 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×158 | FL G13 | 5 or 6 | 20 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 7 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×258 | FL G13 | 5 or 6 | 10 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,4 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x358 | FL G13 | 5 or 6 | 7 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 135 | FL G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 235 | FL G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 149 | FL G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (3 м) | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (4.5 м) | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (6 м) | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х142х70 | 3,6 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 280 | FL G5 | 6 | 18 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x135 | FL G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x235 | FL G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х149 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 | FL G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х280 | FL G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 (6 м) | FL G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х142х70 | 6,7 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 136 | FL G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 236 | FL G13 | 6 | 30 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 158 | FL G13 | 6 | 40 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 258 | FL G13 | 6 | 20 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x158 | FL G13 | 6 | 20 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x258 | FL G13 | 6 | 10 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 135 | FL G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 149 | FL G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 235 | FL G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 249 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х135 | FL G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х149 | FL G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х235 | FL G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х249 | FL G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | Clm App4 | 20 | TU 3461-001-44919750-12 |

FL – fluorescent lamp.

CFL – compact fluorescent lamp.

| Артикул (шамдар саны және қуаты) | Шам түрі және цоколі | Электр жалғау үлгісі | 1 фазаға қосатын шырақтардың максимум саны, дана. | Қуат коэффици-енті | Габариттер, мм, AxBxC | Салмағы, кг | мм | Электр құатынан зақымданудан қорғау тобы | Климатитықорындау және орнату категория | Сыртқы ортаның әсерінен қорғау деңгейі, IP | Техникалық шарттар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R 118 | НҰРШАМ G13 | 1 | - | 0,6 | 595х200х85 | 2,2 | 175x575 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1200х200х85 | 3,6 | 175x1175 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1500x200x85 | 4,7 | 175x1475 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 114 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,8 | 175x575 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1195х195х55 | 3,1 | 175x1175 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 135 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 149 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 154 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1195x195x55 | 3,1 | 175x1175 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 180 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/S 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1240х180х80 | 3,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1545х180х80 | 4,5 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 114 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 135 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1495х195х55 | 2,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 154 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 115 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 138 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 136 | ШН 2G11 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 236 | ШН 2G11 | 3 | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4,5 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 155 | ШН 2G11 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 595х195х65 | 2,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 118 | НҰРШАМ G13 | 1/1а | - | 0,5/0,85 | 617х54х84 | 1,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 130 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 928х51х86 | 1,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1222х54х84 | 1,6 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1525х54х84 | 2,5 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | - | 0,6 | 617х102х84 | 1,7 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 236 | НҰРШАМ G13 | 3 | - | 0,85 | 1222х102х84 | 2,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 258 | НҰРШАМ G13 | 3 | - | 0,85 | 1525х102х84 | 3,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ВАТ 18 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 312х40х55 | 0,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 114 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 572х40х55 | 1,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 121 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 870x40x55 | 1,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 128 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 135 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1472х40х55 | 2,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 154 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1172x40x55 | 1,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 214 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 572х68х55 | 1,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 228 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1172х68х55 | 1,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 235 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1472х68х55 | 2,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 254 | НҰРШАМ G5 | ЭТҚА-да келтірілген | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 136 | НҰРШАМ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1230x200x95 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 158 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,85/0,96 | 1530x200x95 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 30 | 0,85/0,96 | 1230×200×95 | 3,7 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 или | 30 | 0,85/0,96 | 1275х200х103 | 6,1 | - | I | ҚСК4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1530х200х95 | 4,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 или 7 | 20 | 0,85/0,96 | 1575х200х103 | 7,5 | - | I | ҚСК4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 358 | НҰРШАМ G13 | 5 | 60 | 0,85 | 1530x250х110 | 5,7 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 154 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 228 | НҰРШАМ G5 | 6 | 50 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 235 | НҰРШАМ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х200х95 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | НҰРШАМ G5 | 7 или 8 | 30 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | НҰРШАМ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | НҰРШАМ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB.TP 258 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1545х200х103 | 4,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 118 | НҰРШАМ G13 | 1 | - | 0,5 | 646х65х124 | 1,4 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 1,7 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,2 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 218 | НҰРШАМ G13 | 2 | - | 0,6 | 646х126х124 | 1,5 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 236 | НҰРШАМ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1257х126х124 | 2,4 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 258 | НҰРШАМ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1557х126х124 | 3 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 2,3 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,9 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 236 | НҰРШАМ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1257х126х124 | 3 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 258 | НҰРШАМ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1557х126х124 | 3,7 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 114 | НҰРШАМ G5 | 7 | 100 | 0,96 | 580x55x63 | 1,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 128 | НҰРШАМ G5 | 7 | 75 | 0,96 | 1180x55x63 | 1,5 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 135 | НҰРШАМ G5 | 7 | 80 | 0,96 | 1480x55x63 | 2,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 118 | НҰРШАМ G13 | 1 | - | 0,5 | 646x90x124 | 1,6 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 136 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х90х124 | 1,9 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 158 | НҰРШАМ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х90х124 | 2,5 | - | II | ҚСК2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 149 | НҰРШАМ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480х180х135 | 4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х180х135 | 4,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 2x249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2960х180х135 | 8,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 136 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1235х142х70 | 3,1 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 158 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1535х142х70 | 3,5 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 258 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1535х142х70 | 4,2 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×158 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 7 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×258 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 10 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,4 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x358 | НҰРШАМ G13 | 5 или 6 | 7 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 135 | НҰРШАМ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 235 | НҰРШАМ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 149 | НҰРШАМ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (3 м) | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (6 м) | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х142х70 | 3,6 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 280 | НҰРШАМ G5 | 6 | 18 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x135 | НҰРШАМ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x235 | НҰРШАМ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х149 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х280 | НҰРШАМ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 (6 м) | НҰРШАМ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х142х70 | 6,7 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 136 | НҰРШАМ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 236 | НҰРШАМ G13 | 6 | 30 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 158 | НҰРШАМ G13 | 6 | 40 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 258 | НҰРШАМ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x158 | НҰРШАМ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x258 | НҰРШАМ G13 | 6 | 10 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 135 | НҰРШАМ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 149 | НҰРШАМ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 235 | НҰРШАМ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х135 | НҰРШАМ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х149 | НҰРШАМ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х235 | НҰРШАМ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х249 | НҰРШАМ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | ҚСК4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ШН – шағын нұршам.

| Артыкул (колькасць і магутнасць лямп) | Тып лямпы і цокаль | Схема Электрыч-ных злучэнняў | Максімальная колькасць свяцільнікаў, падключаных на 1 фазу, шт. | Каэфіцы-ент магутнасці | Габарыты, мм, AxBxC | Маса, кг, не больш за | мм | Клас аховы ад паражэння электрычным токам | Кліматычае выкананне і катэгорыя размяшчэння | Ступень аховы ад уздзеяння навакольнага ІР | Тэхнічныя ўмовы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM/R 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,6 | 595х200х85 | 2,2 | 175x575 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1200х200х85 | 3,6 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1500x200x85 | 4,7 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,8 | 175x575 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 3,1 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 149 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 154 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195x195x55 | 3,1 | 175x1175 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/R 180 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 3,8 | 175x1475 | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-002-44919750-12 |
| ASM/S 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1240х180х80 | 3,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1545х180х80 | 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х55 | 1,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1495х195х55 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM/S 154 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1195х195х55 | 2,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 115 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 138 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 136 | KЛЛ 2G11 | 1а | - | 0,85 | 595х195х65 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 236 | KЛЛ 2G11 | 3 | - | 0,85 | 1195х195х65 | 4,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ASM 155 | KЛЛ 2G11 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 595х195х65 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 118 | ЛЛ G13 | 1/1а | - | 0,5/0,85 | 617х54х84 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 130 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 928х51х86 | 1,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1222х54х84 | 1,6 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1525х54х84 | 2,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 218 | ЛЛ G13 | 2 | - | 0,6 | 617х102х84 | 1,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 236 | ЛЛ G13 | 3 | - | 0,85 | 1222х102х84 | 2,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 258 | ЛЛ G13 | 3 | - | 0,85 | 1525х102х84 | 3,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| ВАТ 18 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 312х40х55 | 0,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 114 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 572х40х55 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 121 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 870x40x55 | 1,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 128 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 135 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1472х40х55 | 2,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 154 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172x40x55 | 1,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 214 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 572х68х55 | 1,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 228 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х68х55 | 1,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 235 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1472х68х55 | 2,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| BAT 254 | ЛЛ G5 | Прыведзена на ЭПРА | - | 0,96 | 1172х40х55 | 1,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 136 | ЛЛ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1230x200x95 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,85/0,96 | 1530x200x95 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 30 | 0,85/0,96 | 1230×200×95 | 3,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 236 | ЛЛ G13 | 5 или 6 или 3 | 30 | 0,85/0,96 | 1275х200х103 | 6,1 | - | I | УХЛ4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 или 7 | 20 | 0,85/0,96 | 1530х200х95 | 4,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1575х200х103 | 7,5 | - | I | УХЛ4 | 23 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 358 | ЛЛ G13 | 5 | 60 | 0,85 | 1530x250х110 | 5,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 154 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 228 | ЛЛ G5 | 6 | 50 | 0,96 | 1180x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х200х95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 249 | ЛЛ G5 | 7 или 8 | 30 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1480x200x95 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB 280 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 1520х200х103 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 23 | TУ 3461-001-44919750-12 |
| LNB.TP 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1545х200х103 | 4,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,5 | 646х65х124 | 1,4 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 1,7 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,2 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 218 | ЛЛ G13 | 2 | - | 0,6 | 646х126х124 | 1,5 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 236 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1257х126х124 | 2,4 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK 258 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85/0,96 | 1557х126х124 | 3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х65х124 | 2,3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х65х124 | 2,9 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 236 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1257х126х124 | 3 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.TP 258 | ЛЛ G13 | 3 или 7 | - | 0,85 | 1557х126х124 | 3,7 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 114 | ЛЛ G5 | 7 | 100 | 0,96 | 580x55x63 | 1,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 128 | ЛЛ G5 | 7 | 75 | 0,96 | 1180x55x63 | 1,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| STRIPE 135 | ЛЛ G5 | 7 | 80 | 0,96 | 1480x55x63 | 2,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 118 | ЛЛ G13 | 1 | - | 0,5 | 646x90x124 | 1,6 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 136 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1257х90х124 | 1,9 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| KRK.RP 158 | ЛЛ G13 | 1а | - | 0,85 | 1557х90х124 | 2,5 | - | II | УХЛ2* | 65 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480х180х135 | 4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х180х135 | 4,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNA 2x249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2960х180х135 | 8,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 136 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1235х142х70 | 3,1 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 40 | 0,96 | 1535х142х70 | 3,5 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 1535х142х70 | 4,2 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×158 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 20 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2×258 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 10 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,4 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x358 | ЛЛ G13 | 5 или 6 | 7 | 0,85/0,96 | 3065х142х70 | 8,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 135 | ЛЛ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1480x142x70 | 2,9 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (3 м) | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 249 (6 м) | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1480х142х70 | 3,6 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 280 | ЛЛ G5 | 6 | 18 | 0,96 | 1480x142x70 | 3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x135 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2x235 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х149 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958x142x70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х280 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0.96 | 2958x142x70 | 6,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNK 2х249 (6 м) | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х142х70 | 6,7 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 136 | ЛЛ G13 | 6 | 60 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 236 | ЛЛ G13 | 6 | 30 | 0,96 | 1235x135x70 | 2,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 158 | ЛЛ G13 | 6 | 40 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 258 | ЛЛ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 1535x135x70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x158 | ЛЛ G13 | 6 | 20 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2x258 | ЛЛ G13 | 6 | 10 | 0,96 | 3066x135x67 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 135 | ЛЛ G5 | 6 | 80 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 149 | ЛЛ G5 | 6 | 60 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 235 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 249 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 1408х135х70 | 3,3 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х135 | ЛЛ G5 | 6 | 40 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х149 | ЛЛ G5 | 6 | 30 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х235 | ЛЛ G5 | 6 | 20 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |
| LNC 2х249 | ЛЛ G5 | 6 | 10 | 0,96 | 2958х135х70 | 5,8 | - | I | УХЛ4 | 20 | ТУ 3461-001-44919750-12 |

ЛЛ – люмінесцэнтная лямпа.

КЛЛ – кампактная люмінесцэнтная лямпа.