ООО «Завод  «Световые технологии»

Светильник стационарный с электронным пускорегулирующим аппаратом

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник потолочный   предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%), 50 Гц (±2%). Для модификаций светильников, рассчитанных для работы в сети постоянного или переменного тока (AC/DC), параметры питающей сети: 220 В (±5%), частота тока 0 или 50 Гц (±2%).  Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Для светильников выпускаемых в исполнении УХЛ2* по ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха -20°С.

1.3. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 598-2-1-97 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.4. Светильник может быть установлен на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.5. Коэффициент мощности – не менее 0,96.

2. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.						1

Опора пластиковая (для AOT, LTX, OPL(PRS)/S, комплект		1

Упаковка, шт.								1

Паспорт, шт.								1

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника и замену компонент (ламп) производить только при отключенном питании.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

4.2. С распакованного светильника снять рассеиватель, в овальные отверстия 15х5, соответствующие установочным размерам (см. табл.), установить опоры пластиковые (при наличии), провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Для светильников с IP 54, 65 сетевые провода вводятся в корпус светильника через гермоизолятор, который вставляется в уплотняемое отверстие корпуса (гермоизолятор входит в комплект поставки). В светильниках серии HB ввод кабеля осуществляется через потолочную часть. Корпус зафиксировать на опорной поверхности.

4.3. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью. Полярность подключения проводов «+» и «-» сети постоянного тока к клеммам  L и N не нормируется.

4.4. При использовании регулируемого ЭПРА, управляющие провода подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке (см. рис. 1).

4.5. Вставить лампу (лампы).

4.6. Закрепить  рассеиватель, защелкнув его в корпусе с помощью пружин или установочных клипс.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   ____________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1.Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

6.4. Выход из строя люминесцентных ламп  браком не является.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис. 1

Схема подключения к питающей сети с регулируемым ЭПРА:

| Артикул (количество и мощность ламп) |  |  |  | Тип лампы и цоколь | Схема электрических соединений | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 | Габариты, мм, AxBxC | Масса, кг, не более | Установочные размеры, мм, a x b | Тип рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRBLUX/S 218 236 418 436 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 310х 625х 105 310х 1228х105 610х 625х 105 610х 1228х 105 | 3,0 5,0 5,0 8,9 | 125х420 224х1050 420х420 523х1087 | Бипараболическая зеркальная решетка | ТУ 3461-001-44919750-07 |
| PRB/S 218 236 258 418 436 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 310х 625х 90 310х 1228х90 310x1528x90 610х 625х 80 610х 1228х 90 | 2,6 4,7 4,8 4,5 7,9 | 125х420 224х1050 224x1050 420х420 523х1050 | Параболическая зеркальная решетка |  |
| ARS/S 118 (WRS/S) 136 158 218 236 258 418 436 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 180x625x80 180x1235x80 180x1535x80 310x625x80 310x1225x80 310x1528x80 610x625x80 610x1228x80 230x1192x80 230x1492x80 610x625x80 | 1,5 4,3 5,6 2,9 4,4 6,8 4,2 7,0 4,3 5,0 4,2 | 88х420 88х1115 88x1415 130x422 224x1050 224x1450 420x420 508x1048 170x1050 170x1350 420x420 | V – образная зеркальная (белая) решетка |  |
|  |  | 228 235 414 |  | ЛЛ G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOT.OPL (PRS) |  | 114 214 228 414 |  | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 40 | I | УХЛ4 | 106x660x85 190x660x85 190x1270x85 640x640x85 106x660x85 106x1270x85 106x1570x85 190x660x85 190x1270x85 190x1570x85 640x640x85 665x665x95 | 0,96 1,8 2,8 5,3 0,96 1,6 2,0 1,4 2,8 3,7 5,3 5,3 | 460 490 (472*) 1100 (1050*) 420x420 460 1100 (900*) 1050 490 (472*) 1100 (1050*) 1400 (946*) 420x420 420x420 | Опаловый (призматический) ПММА |  |
| AOT.OPL AOT.PRS |  | 118 136 158 218 236 258 418 418 |  | ЛЛ G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPL/S (PRS/S) |  | 218 236 258 418 436 |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 625х 310х80 1225х 310х80 1528х 310х80 625х 610х80 1228х 610х80 1492x230x80 625х 610х80 | 3,0 5,6 7,1 4,6 7,8 5,8 4,6 | 130x422 224x1050 224x1450 420x420 508x1048 1250x170 420x420 | Опаловое (призматическое) оргстекло в рамке |  |
|  |  | 249 414 |  | ЛЛ G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAT 118 136 158 218 236 258 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 617×54×84 1222×54×84 1525×54×84 617×102×84 1222×102×84 1525×102×84 | 0,9 1,4 1,9 1,5 1,4 2,4 | 524 1130 1430 524 1130 1430 | - |  |
| ASM/S 136 158 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 195x1240x80 195x1545x80 | 3,2 3,9 | 1050 950 | Асимметричный зеркальный рефлектор |  |
| ASM 115 138 136 236 |  |  |  | ЛЛ G13 G13 KЛЛ 2G11 2G11 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 595х195х65 1195х195х65 595х195х65 1195х195х65 | 2,7 3,8 3,8 3,8 | 95x500 95x890 95x500 95x890 | Асимметричный зеркальный рефлектор |  |
| LTX | 214 228 235 |  |  | ЛЛ G5 | Приведена на ЭПРА | 40 | I | УХЛ4 | 210x680x75 210x1290x75 210x1590x75 210x680x75 210x1290x75 210x1290x75 210x1590x75 | 2,2 2,9 3,3 2,2 2,9 2,9 3,3 | 510 1050 1300 510 1050 1050 1300 | Призматический ПММА |  |
|  | 218 228 236 258 |  |  | ЛЛ G13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOP 236 258 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 1255х290х100 1555х290х100 | 3,5 4,2 | 990х120 1290х120 | Параболическая зеркальная (матовая) |  |
| HBM 226 |  |  |  | КЛЛ G24-d3 | Приведена на ЭПРА | 21 | I | УХЛ4 | 420х320 | 3,5 | - | Прозрачный из ПММА |  |
| HBM 070 150 |  |  |  | МГЛ G12 | Приведена на ЭПРА | 21 | I | УХЛ4 | 420х320 | 2,9 2,2 | - | Прозрачный из ПММА+алюминиевый отражатель |  |
| OTN 118 136 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 20 | I | УХЛ4 | 630х140х87 1240х140х87 | 1,5 2,1 | 420 1030 | Перфорированный металл+опаловое (призматическое) огрстекло |  |
| CD 218 |  |  |  | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 65 | II | УХЛ2* | 390x144 | 2,4 | 255 | Опаловый из ПММА |  |
| KD 218 |  |  |  | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 65 | II | УХЛ2* | 300x300x80 | 1.4 | 200x200 | Опаловый из ПММА |  |
| KRK 118 136 158 218 236 258 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 65 | II | УХЛ2* | 65x646x124 65x1257x124 65x1557x124 126x646x124 126x1257x124 126x1557x124 | 1,2 1,5 2,0 1,3 1,7 2,3 | 450 800 1100 450 800 1100 | - |  |
| KRK.RP 118 136 158 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 65 | II | УХЛ2* | 90х646х124 90x1257x124 90x1557x124 | 1,3 1,7 2,3 | 450 800 1100 | Зеркальный рефлектор |  |
| ALS.OPL (PRS) ALS.OPL ALS.PRS |  |  | 118 136 158 218 236 258 418 418 | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ2* | 106x659x95 106x1270x95 106x1570x95 190x659x95 190x1270x95 190x1570x95 640x640x95 640x640x115 106x1270x95 106x1570x95 190x1570x95 | 1,3 2,0 2,3 1,4 2,9 4,7 6,3 6,3 1,9 2,2 4,7 | 430 740 850 430 750 900 420x420 420x420 740 850 900 | Опаловый (призматический) ПММА |  |
| ALS.OPL |  |  | 128 135 235 | ЛЛ G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OWP/S |  | 218 418 |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 615x295x90 615x595x100 | 3,8 6,6 | 180x440 480x440 | Опаловое листовое оргстекло в рамке |  |
|  |  | 418 |  |  |  |  |  |  | 615x595x100 | 9,0 | 480x440 | Прозрачное силикатное стекло в рамке + зеркальная параболическая решетка |  |
|  |  | 418 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |  | Силикатное матированное стекло |  |
| OWS/S 418 |  |  |  | ЛЛ G13 | Приведена на ЭПРА | 54 | I | УХЛ4 | 615x595x100 | 8,7 | 480x440 | Силикатное матированное стекло в рамке |  |
| RKL 218 |  |  |  | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 40 | I | УХЛ4 | 388х125 | 1,9 | 270 | Опаловый выдувной из ПММА |  |
| RKL XL 455 |  |  |  | КЛЛ 2G11 | Приведена на ЭПРА | 40 | I | УХЛ4 | 1030x264 | 12,3 | 5 отверстий по 730 | Опаловый выдувной из ПММА |  |

ЛЛ – люминесцентная лампа; КЛЛ – компактная люминесцентная лампа;  МГЛ – металло-галогенная лампа.  * - вариант исполнения.

17.05.13/