ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник  STAR NBT LED 32 4000K.

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник STAR NBT LED 32 предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220 В (±10%), 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и  ЭМС ГОСТ P 51318-99.

1.3   Светильник соответствует классу ударопрочности IK10.

1.4. Светильник предназначен для установки на поверхность стены или потолка. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

2. Комплект поставки

Светильник с LED кластером, шт.                            1

Упаковка, шт.                                                              1

Паспорт, шт.                                                                1

Пластиковая шайба, шт                                              2

3. Требования по технике безопасности

Установку, чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. Снять верхнюю часть светильника и рассеиватель, используя шестигранный ключ №2,5.

4.3. Через один из гермовводов завести в основание светильника сетевой кабель (длиной не менее 160 мм) круглого сечения.

4.4. Приложить основание светильника к монтажной поверхности и зафиксировать его при помощи подходящего крепежа (не более ∅3,5мм) через пластиковые шайбы, предварительно подготовив необходимые отверстия в монтажной поверхности. Габаритные и установочные размеры показаны на рис.1.

4.5. Снять изоляцию с конца провода на 8 мм. Подключить сетевой провод к клеммной колодке. Сечение провода 0,75-1,5 мм². Зафиксировать провод кабельным зажимом.

4.6. Установить на место рассеиватель и верхнюю часть светильника и зафиксировать их, затянув 4 винта.

5. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-009-44919750-06   и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

| Количество и мощность ламп | Тип лампы и цоколь | Световой поток, люмен | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | Класс защиты от поражения электрическим током | Исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | Масса, кг, не более | Тип отражателя и рассеивателя | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAR NBT LED 32 Вт | светодиодный кластер | 1660 | 65 | I | УХЛ1* | 1,7 | рассеиватель из опалового поликарбоната | ТУ 3461-009-44919750-06 |

LED – светодиодный светильник.

* рабочий диапазон температуры воздуха  -30+40°С