# ООО «Завод «Световые технологии»»

Светильник  NBR 20 LED 6000K

# Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник NBR 20 LED предназначен для функционально-декоративного освещения и рассчитан для работы в сетях переменного тока 220В (±5%), 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

1.2. Светильник соответствует  требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-11  и  ЭМС по  ГОСТ P 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51317.3.2-06, ГОСТ Р 51317.3.3-08.

1.3. Светильник встраивается в стены с помощью монтажного бокса.

1.4. Светильник выпускается в исполнении УХЛ1 по             ГОСТ 15150-69.

1.5. Светильник соответствует степени защиты IP65 по                 ГОСТ 14254-96.

2.Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт			            15

2.2. Частота тока, Гц					50

2.3. Номинальное  напряжение, В			220

2.5.Габаритные размеры, мм

Длина						324

Ширина						279

Высота						172

2.6. Масса светильника, кг				5,5

2.7. Класс защиты от поражения

электрическим током				I

2.8. Коэффициент мощности	            	      	            0,6

2.9. Цветовая температура, К                                 3000/4000/6000

2.10. Индекс цветопередачи                                                   80

3. Комплект поставки

Светильник (без ламп), шт.				1

Упаковка, шт.						1

Паспорт, шт.						1

4. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

5. Правила эксплуатации и установка

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

4.2. С распакованного светильника снять верхнюю часть, отвинтив четыре винта.

4.3. Отделить нижнюю часть светильника от монтажного бокса.

4.4. Встроить монтажный бокс в, предварительно заготовленную, нишу и ввести в него сетевые провода.

4.5. Установить нижнюю часть светильника в монтажный бокс и закрепить, введя сетевые провода.

4.6. Подключить провода к  клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

4.7. Поставить на место верхнюю часть светильника и зафиксировать, затянув 4 винта.

6. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ 3461-008-44919750-06 и признан годным к эксплуатации.

Дата  выпуска

Контролер   __________________________

Упаковщик  ____________________________

Светильник сертифицирован.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Завод – изготовитель  обязуется безвозмездно отремонтировать  или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение  гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные размеры:

Рис. 1.

Рис. 2.